МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Тульский государственный университет»

Институт Высокоточных систем им. В.П. Грязева

Кафедра «Стрелково-пушечное вооружение»

Утверждено на заседании кафедры «Стрелково-пушечное вооружение» « 22 » января 2019 г., протокол № 4

Заведующий кафедрой _________________________В.К. Зеленко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

«Внутренняя баллистика ствольного оружия»

основной профессиональной образовательной программы

высшего образования – программы специалитета

по специальности

17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие

со специализацией

Стрелково-пушечное вооружение

Форма обучения: очная

Идентификационный номер образовательной программы: 170502-01-19

Тула 2019 год

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Разработчик(и):

_Корнеев С.П., доцент, канд. техн. наук_                               _______________

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)	(подпись)

1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

6 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОК-3

1. Какой раздел внешней баллистики называется пиростатикой?

А) изучающий горение пороха в постоянном объеме

Б) изучающий горение пороха в переменном объеме

В) изучающий истечение газов из канала ствола

2. Под понятием "артиллерийская система" понимают систему, состоящую из

А) орудия, снаряда и порохового заряда

Б) орудия, установки, снаряда и порохового заряда

В) орудия, снаряда, порохового заряда и гильзы

3. Какая сила является движущей во внутренней баллистике?

А) сила давления пороховых газов

Б) реакция боевой грани нареза

В) сила отдачи

4. На пиродинамических кривых различают опорные точки, число которых равно:

А) четыре

Б) пять

В) три

5. Из геометрических характеристик порохового зерна наиболее важной для баллистики является:

А) наименьший размер

Б) длина

В) ширина

6. История развития внутренней баллистики.

7. Параметры внутренней баллистики.

9. Физико-химические характеристики пороха.

10. Баллистические характеристики пороха.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-18

1. Предельная скорость снаряда зависит от:

А) запаса энергии пороха

Б) от относительного веса снаряда

В) от запаса энергии пороха и относительного веса снаряда

2. Какой закон горения пороха справедлив в артиллерийских орудиях?

А) линейный

Б) степенной

В) двухчленный

3. При расчете пиростатического периода значение коэффициента прогрессивности  берется:

А) средним по времени значением

Б) переменным значением

В) не учитывается

4. Приведенная длина свободного объема каморы при горении пороха:

А) остается постоянной

Б) увеличивается

В) уменьшается

5. Сила пороха зависит от:

А) химического состава

Б) формы пороховых зерен

В) от коволюма

6. Приведенная длина свободного объема каморы заряжания.

7. Трёхчленный и двучленный законы горения. Характеристики формы при

различных законах горения.

8. Преобразование энергии при выстреле.

9. Схемы метания.

10. Понятие коволюма пороховых газов, его физический смысл и выражение 	для вычисления удельного коволюма.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-19

1. Какой раздел внутренней баллистики называется пиродинамикой?

А) изучающий горение пороха до начала движения пули

Б) изучающий горение пороха при истечении газов из канала ствола

В) изучающий горение пороха при движении снаряда

2. Что такое свободный объем каморы?

А) внутренний объем гильзы

Б) объем патронника

В) внутренний объем гильзы, незанятый пороховым зарядом

3. Предметом изучения внутренней баллистики является:

А) задача распределения давления пороховых газов по заснарядному объему

Б) явление выстрела

В) истечение пороховых газов из ствола

4. Внутренняя баллистика является наукой:

А) теоретической

Б) экспериментальной

В) полуэкспериментальной

5. С увеличением влажности пороха скорость горения его:

А) возрастает

Б) уменьшается

В) остается неизменной

6. Характеристики формы порохового зерна.

7. Быстрота газообразования.

8. Волнообразное движение продуктов горения.

9. Коэффициент прогрессивности пороха.

10. Виды порохов, применяемые в современном огнестрельном оружии.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-20

1. Основной работой, совершаемой пороховыми газами в пиродинамический период, является:

А) сообщение снаряду кинематической энергии поступательного движения 

Б) сообщение снаряду кинетической энергии вращательного движения

В) сообщение кинетической энергии газопороховой смеси

2. Баллистическим давлением называется давление

А) у дна снаряда

Б) в рассматриваемом сечении канала ствола

В) среднее одинаковое в данный момент времени во всех точках заснарядного пространства

3. Что такое температура горения пороха?

А) температура, которую имеют пороховые газы в момент их образования

Б) температура, при которой загорается порох

В) средняя по заснарядному объему температура пороховых газов в момент наступления максимального давления

4. Внутренняя баллистика делится на периоды, количество которых равно:

А) три

Б) четыре

В) пять

5. С увеличением скорости снаряда коэффициент трения ведущих элементов о ствол:

А) увеличивается

Б) уменьшается

В) остается постоянным

6. Понятие баллистического давления. Формула для баллистического давления.

7. Свободный объем каморы заряжания.

8. Работы, совершаемые пороховыми газами.

9. Периоды выстрела, их краткая характеристика.

10. Секундный приход пороховых газов.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-21

1. Ускорение силы тяжести имеет максимальное значение:

А) на полюсе;

Б) на экваторе;

В)не зависит от географической широты места.

2. Момент тангажа называют опрокидывающим если:

А)  mzα>0;          Б)  mzα<0;      В)  mzα=0.

3. У снарядов обычной формы подъемная сила составляет с продольной осью снаряда угол:

А) больше 90;

Б)  меньше 90;

В)  равен 90.

4. Усилие экстракции гильзы определяется зависимостью

F=2πlδ(f−α)E(Δ0−2αdu). Что здесь означает f ?

А) Коэффициент трения качения;

Б) Коэффициент восстановления скорости;

В) Коэффициент трения скольжения.

5. Напишите зависимость, определяющую жесткость эквивалентной пружины при параллельном соединении нескольких пружин

А) CЭ=1Ci         Б) CЭ=1nCi       	В) CЭ=11Ci

6. Параметры нарезов и ведущих поясков.

7. Силы, действующие на снаряд при врезании.

8. Поступательное движение снаряда. Уравнение поступательного движения.

9. Скорость отката подвижных частей при свободном откате.

10. Предмет внутренней баллистики.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-22

1. Что является основным признаком взрывателя?

А) наличие порохового замедлителя

Б) наличие детонатора

В) наличие капсюля-воспламенителя

2. Для чего нужна система управления (СУ) в автоматическом оружии?

А) осуществляет прицеливание оружия

Б) CУ определяет последовательность работы механизмов автоматики и осуществляет блокировку при нарушении режимов ее работы

В) осуществляет срабатывание спускового механизма

3. Что такое среднее отклонение 2В?

А) ширина полосы бесконечной длины, вмещающая 70% попаданий

Б) ширина полосы бесконечной длины, вмещающая 50% попаданий

В) ширина полосы бесконечной длины, вмещающая 25% попаданий

4. Объясните смысл коэффициента  в зависимости F=β(FO+cx)

А) коэффициент трения скольжения

Б) учитывает потери энергии в пружине

В) коэффициент трения качения

5. Усилие экстракции гильзы определяется зависимостью F=2πlδ(f−α)E(Δ0−2αdu). Что здесь означает  ?

А) перемещение пули (снаряда)

Б) перемещение фланца гильзы

В) перемещение ППМ

6. Уравнение вращательного движения снаряда.

7. Реакция боевой грани нареза.

8. Горение пороха и процессы, его составляющие. Сущность процесса горения.

9. Распределение скоростей продуктов горения в заснарядном пространстве.

10. Понятие предельной скорости снаряда.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПСК-2.2

1. Параметры нарезов и ведущих поясков.

2. Силы, действующие на снаряд при выстреле.

3. Уравнение поступательного движения снаряда.

4. Уравнение вращательного движения снаряда.

5. Реакция боевой грани нареза.

6. Вычислить полное пиростатическое давление, если сила пороха f=80х104 	Дж/кг, коволюм α=1,3х10-3 кг, плотность заряжания Δ=0,3х103 кг/м3

7. Вычислить полное пиростатическое давление, если сила пороха f=92х104 	Дж/кг, коволюм α=1х10-3 кг, плотность заряжания Δ=0,3х103 кг/м3

8. Вычислить полное пиростатическое давление, если сила пороха f=95х104 	Дж/кг, коволюм α=1х10-3 кг, плотность заряжания Δ=0,4х103 кг/м3

7 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОК-3

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-18

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-19

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-20

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-21

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-22

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПСК-2.2

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОК-3

1. Понятие коэффициента учета второстепенных работ. Его физический смысл и отличие от коэффициента фиктивности массы снаряда.

2. Понятие закона горения. Геометрический закон горения.

3. Понятие коволюма пороховых газов, его физический смысл и выражение 	для вычисления удельного коволюма.

4. Виды порохов, применяемые в современном огнестрельном оружии.

5. Понятие баллистического давления. Формула для баллистического давления.

6. Периоды выстрела, их краткая характеристика.

7. Явление выстрела и процессы, в него входящие.

8. Предмет внутренней баллистики.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-18

1. Нестационарное горение.

2. Основные фазы горения пороха.

3. Геометрический закон горения пороха.

4. Закон образования пороховых газов.

5. Характеристики формы порохового зерна.

6. Уравнение вращательного движения снаряда.

7. Уравнение состояния порохового газа.

8. Геометрические характеристики пороха.

9. Основное уравнение пиродинамики.

10. Основное уравнение пиродинамики с учетом нестационарности.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-19

1. Основные понятия термодинамики.

2. Параметры состояния газа.

3. Уравнение состояния газа.

4. Термодинамические процессы.

5. Адиабатический процесс.

6. Параметры внутренней баллистики.

7. Понятие коэффициента учета второстепенных работ. Его физический смысл и отличие от коэффициента фиктивности массы снаряда.

8. Физико-химические характеристики пороха.

9. Приведенная длина свободного объема каморы заряжания.

10. Трёхчленный и двучленный законы горения. Характеристики формы при  различных законах горения.

11. Преобразование энергии при выстреле.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-20

1. Физико-химические характеристики пороха.

2. Баллистические характеристики пороха.

3. Геометрические характеристики пороха

4. Импульс давления пороховых газов.

5. Понятие о физическом законе горения пороха.

6. Особенности горения порохов с узкими каналами.

7. Закон образования пороховых газов.

8. Быстрота газообразования.

9. Коэффициент прогрессивности пороха.

10. Энергетические характеристики выстрела.

11. Работы, совершаемые пороховыми газами.

12. Периоды выстрела, их краткая характеристика.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-21

1. Явление выстрела.

2. Виды баллистических двигателей.

3. Пиродинамические кривые.

4. Параметры внутренней баллистики

5. Политропический процесс.

6. Зависимость давления пороховых газов от времени.

7. Параметры нарезов и ведущих поясков.

8. Секундный приход пороховых газов.

9. Силы, действующие на снаряд при врезании.

10. Силы, действующие на снаряд после врезания.

11. Скорость отката подвижных частей при свободном откате.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-22

1. Математическая модель горения твердых топлив.

2. Скорость горения пороха.

3. Зависимость скорости горения от давления.

4. Влияние начальной температуры пороха на скорость горения.

5. Влияние газового потока на скорость горения пороха.

6. Уравнение вращательного движения снаряда.

7. Реакция боевой грани нареза.

8. Горение пороха и процессы, его составляющие. Сущность процесса горения.

9. Распределение скоростей продуктов горения в заснарядном пространстве.

10. Понятие предельной скорости снаряда.

11. Распределение давлений в заснарядном пространстве.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПСК-2.2

1. Вычислить полное пиростатическое давление, если сила пороха f=95х104 	Дж/кг, коволюм α=1,07х10-3 кг, плотность заряжания Δ=0,3х103 кг/м3

2. Вычислить полное пиростатическое давление, если сила пороха f=90х104 	Дж/кг, коволюм α=1,2х10-3 кг, плотность заряжания Δ=0,3х103 кг/м3

3. Вычислить полное пиростатическое давление, если сила пороха f=80х104 	Дж/кг, коволюм α=1,3х10-3 кг, плотность заряжания Δ=0,3х103 кг/м3

4. Вычислить полное пиростатическое давление, если сила пороха f=92х104 	Дж/кг, коволюм α=1х10-3 кг, плотность заряжания Δ=0,3х103 кг/м3

5. Вычислить полное пиростатическое давление, если сила пороха f=95х104 	Дж/кг, коволюм α=1х10-3 кг, плотность заряжания Δ=0,4х103 кг/м3

6. Что такое механизм?

А) система жестко соединенных деталей

Б) это система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких твердых тел в требуемое движение других твердых тел

В) система неподвижных друг относительно друга звеньев

7. Какова связь между ускорением  i-ого  звена механизма и ускорением первого звена при постоянном передаточном отношении?

А) xi=zi'x12                   Б) xi=zix1                      В) xi=zix1+zi'x12

8. Напишите зависимость, определяющую жесткость эквивалентной пружины при последовательном соединении нескольких пружин

А) CЭ=11n1Ci                Б) .CЭ=1Ci                      В) CЭ=1nCi

9. Какой закон горения пороха справедлив в артиллерийских орудиях?

# А) линейный

# Б) степенной

В) двухчленный

10. При расчете пиростатического периода значение коэффициента прогрессивности  берется:

А) средним по времени значением

Б) переменным значением

В) не учитывается

11. Проведите интерполяцию и вычислите vд при Λ=4,25

| Λ | vд |
| --- | --- |
| 4 | 1609 |
| 4,25 | ? |
| 4,5 | 1652 |

12. Проведите интерполяцию и вычислите vд при pm =2900

| pm | 2800 | 2900 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| vд | 1652 | ? | 1668 |

13. Проведите интерполяцию и вычислите vд при Λ=5,25

| Λ | vд |
| --- | --- |
| 5 | 1684 |
| 5,25 | ? |
| 5,5 | 1717 |

14. Проведите интерполяцию и вычислите vд при pm =3100

| pm | 3000 | 3100 | 3200 |
| --- | --- | --- | --- |
| vд | 1621 | ? | 1638 |

15. Проведите интерполяцию и вычислите vд при Λ=2,25

| Λ | vд |
| --- | --- |
| 2 | 1313 |
| 2,25 | ? |
| 2,5 | 1415 |

16. Проведите интерполяцию и вычислите vд при pm =3400

| pm | 3200 | 3400 | 3600 |
| --- | --- | --- | --- |
| vд | 1018 | ? | 1066 |

7 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОК-3

1. Скорость истечения пороховых газов.

2. Секундный расход пороховых газов. Критическое сечение потока.

3. Понятие рассеивания. Меткость и кучность стрельбы.

4. Давление пороховых газов в канале ствола. Время истечения пороховых газов.

5. Последействие пороховых газов на орудие. Путь свободного отката.

6. Последействие пороховых газов на снаряд. Понятие начальной скорости снаряда.

7. Содержание основной задачи внутренней баллистики.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-18

1. Система уравнения внутренней баллистики для второго периода.

2. Давление форсирования. Его физический смысл.

3. Особенности внутренней баллистики стрелкового оружия.

4. Увеличение скорости снаряда при выстреле подкалиберным снарядом.

5. Система уравнения внутренней баллистики для второго периода.

6. Давление форсирования. Его физический смысл.

7. Особенности внутренней баллистики стрелкового оружия.

8. Увеличение скорости снаряда при выстреле подкалиберным снарядом.

9. Изменение нагрузки на лафет при выстреле подкалиберным снарядом.

10. Сравнение внутренней баллистики двух цилиндрических стволов разных калибров при прочих одинаковых баллистических параметрах.

.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-19

1. Давление пороховых газов в канале ствола. Время истечения пороховых газов.

2. Система уравнений внутренней баллистики.

3. Секундный расход пороховых газов. Критическое сечение потока.

4. Изменение нагрузки на лафет при выстреле подкалиберным снарядом.

5. Система уравнения внутренней баллистики для второго периода.

6. Скорость истечения пороховых газов.

7. Возможные причины рассеивания при стрельбе.

8. Последействие пороховых газов на орудие. Путь свободного отката.

9. Понятие средней точки попадания (СТП). Способы определения СТП. Оси 	рассеивания.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-20

1. Система уравнений внутренней баллистики для конического ствола

2. Учёт работы на продавливание снаряда через конический ствол. 	Коэффициент  .

3. Относительная работа на преодоление дополнительного трения от прижимания поверхности заднего ведущего пояска. Коэффициент.

4. О задаче баллистического проектирования орудия.

5. Начальные условия для решения системы уравнений внутренней 	баллистики.

6. Секундный расход пороховых газов. Критическое сечение потока.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-21

1. Математическая модель баллистического маятника.

2. Измерение давлений в канале ствола при помощи пьезодатчиков.

3. Сущность тензоманометрирования. Его преимущества и недостатки.

4. Крешерный метод измерения давления пороховых газов. Его краткая характеристика, преимущества и недостатки.

5. Статистическая обработка опытных данных. Понятие доверительной вероятности и доверительного интервала. Коэффициент Стьюдента.

6. Методики измерения давления пороховых газов в канале ствола. Их краткая характеристика.

7. Измерение и оценка рассеивания по радиусам кругов. R100 и r50. Границы 	применимости оценки рассеивания по радиусам кругов.

8. Возможные причины рассеивания при стрельбе.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПК-22

1. Способы определения импульса отдачи. Практическая значимость 	определения импульса отдачи.

2. Измерение давления в заснарядном пространстве при помощи тензодатчиков. Математическая модель.

3. Крешерный метод измерения давлений. Математическая модель.

4. Краткое описание методики эксперимента по определению давления в заснарядном пространстве.

5. Краткое описание методики эксперимента по определению импульса отдачи.

6. Оценка рассеивания при помощи сердцевинных полос. Определение сердцевинных полос Сб и Св.

7. Оценка рассеивания при помощи срединных отклонений. Определение срединных отклонений Вб и Вв.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ПСК-2.2

1. Понятие средней точки попадания (СТП). Способы определения СТП. Оси 	рассеивания.

2. Возможные причины рассеивания при стрельбе.

3. Краткое описание методики эксперимента по определению давления в заснарядном пространстве

4. Оценка рассеивания при помощи сердцевинных полос. Определение сердцевинных полос Сб и Св.

5. Понятие рассеивания. Меткость и кучность стрельбы.

6. Сущность тензоманометрирования. Его преимущества и недостатки.

7. Измерение и оценка рассеивания по радиусам кругов. R100 и r50. Границы 	применимости оценки рассеивания по радиусам кругов.

8. Крешерный метод измерения давления пороховых газов. Его краткая характеристика, преимущества и недостатки.