1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)

1. Уравнение НЦФ:  yk =2n= - 2bn xk-n,  bn = 0,2. Начальные условия - нулевые.

Входной сигнал – скачок функции (ступень): xk = {0,0,0,0,0,0,10,10,10,10,…}.

Записать значения выходного сигнала yk.

2. Уравнение РЦФ:   yk = boxk - a1yk-1,  при bo = 0.5,  a1=1.1,   y-1 = 0

Входной сигнал: xk = {0, 10, 0, 0, 0,....}.

Записать значения выходного сигнала yk.

3. Нерекурсивный фильтр задан уравнением:

y(k) =Nn=  0bn x(k-n),

N=3,  b0=0.5,  b1=0.3,   b2=0.1,   b3=0.1.

Входной сигнал  x(k) = {0, 10, 0, 10, 20, 10, 0, 0, 0}.

Какое значение имеет выходной сигнал в точке k=5 (нумерация отсчетов начинается с k=0)?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)

1. Последовательность чисел, представляющая сигнал при цифровой обработке и исходный аналоговый сигнал (условии правильно выбранной частоты дискретизации)

1. должны соответствовать друг другу;

2. не должны соответствовать друг другу;

3. частично должны соответствовать друг другу.

2. Отсчеты сигнала берутся через

1. равные

2. нарастающие

промежутки времени, называемые

3. периодом дискретизации;

4. интервалом;

5. шагом дискретизации;

6. частотой дискретизации.

3. Сигнал, дискретный во времени и квантованный по уровню, называют

1. аналоговым сигналом;

2. дискретным сигналом;

3. цифровым сигналом.

4. Эффект под названием «появление ложных частот» возникает в случае

1. если частота гармонического сигнала меньше частоты Найквиста;

2. если частота гармонического сигнала равна частоте Найквиста;

3. если частота гармонического сигнала больше частоты Найквиста.

5. Изобразите обобщенную схему АЦП ЦАП преобразования, приведите примерный вид сигнала на различных участках схемы.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.8)

1. Выражение st=a02+k=1∞akcoskω1t+bksinkω1t  соответствует:

1 синусно-косинусной форме записи;

2 вещественной форме записи;

3 комплексной форме записи;

4 конечно-разностной форме записи;

5 канонической форме записи.

2 Выражение st=a02+k=1∞Akcoskω1t+ϕk  соответствует:

1 синусно-косинусной форме записи;

2 вещественной форме записи;

3 комплексной форме записи;

4 конечно-разностной форме записи;

5 канонической форме записи.

3 Выражение st=12ejt+e−jt  соответствует:

1 синусно-косинусной форме записи;

2 вещественной форме записи;

3 комплексной форме записи;

4 конечно-разностной форме записи;

5 канонической форме записи.

4 Линейной считается система отвечающая принципу

1 аддитивности;

2 мультипликативности;

3 суперпозизии.

5 Нелинейной считается система для которой не выполняется принцип

1 аддитивности;

2 мультипликативности;

3 суперпозизии.

6 Система называется стационарной если

1 произвольная задержка подаваемого на вход сигнала приводит лишь к такой же задержке выходного сигнала, не меняя его формы;

2 произвольная задержка подаваемого на вход сигнала приводит к такой же задержке выходного сигнала, при незначительном изменении его формы;

3 произвольная задержка подаваемого на вход сигнала приводит к немного меньшей или большей задержке выходного сигнала, при этом его форма не меняется.

7 Реакцию системы на поданную на вход функцию единичного скачка называют

1 переходной характеристикой;

2 импульсной характеристикой;

3 циклической характеристикой.

8 Реакция системы на поданную на вход дельта-функцию называется:

1 переходной характеристикой;

2 импульсной характеристикой;

3 циклической характеристикой.

9 Допишите названия реакций системы на различные воздействия на против их обозначения:

ht −gt −

10. Главное свойство спектра любого дискретного сигнала:

1 спектр является периодическим;

2 спектр является случайным;

3 спектр является непериодическим.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.10)

1. На рисунке приведены передаточные функции сглаживающих цифровых фильтров МНК первого и второго порядка с одинаковой шириной окна (операторы равного размера).

Фильтр какого порядка будет вносить искажения в низкочастотные сигналы в минимальной степени?

1 первого,

2 второго.

2. При усечении операторов идеальных частотных фильтров на скачках передаточных функций операторов возникает явление Гиббса. Как можно нейтрализовать явление Гиббса?

1- Увеличением окна оператора.

2- Уменьшением окна оператора.

3- Умножением оператора на весовую функцию.

4- Сглаживанием оператора весовой функцией.

3. Укажите уравнение системы при реализации рекурсивного цифрового фильтра в каскадной форме.

1:  .

2:  Ho(z)Bn(z) / [1+An(z)].

4. Какой параметр задания при проектировании нерекурсивного частотного цифрового фильтра определяет количество членов фильтра (окно (2N+1))?

1- Ширина полосы пропускания.

2- Граничные частоты.

3- Ширина переходной зоны.

4- Тип весовой функции.

5. Каким интервалом (количеством отсчетов) ограничиваются пределы суммирования операции фильтрации массивов данных?

1: произвольным интервалом в зависимости от задачи,

2:  размером оператора фильтра,

3: размером массива данных.

6. Чему должен быть равен коэффициент передачи сглаживающего фильтра нулевой частоты (постоянной составляющей сигнала)?

1: может быть произвольной.

2: меньше 1.

3:  единице.

4:  больше 1.

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)

1. Рекурсивная система задана уравнением:

y(k) =bn s(k-n) +am y(k-m),

N=М=1,  b0=0.8,  b1=0.2,   а1=0.5.

Вычислите значение h2 импульсного отклика системы?

2. Рекурсивная система задана уравнением:

y(k) =bn s(k-n) +am y(k-m),

N=М=1,  b0=0.8,  b1=0.2,   а1=0.5.

Конечным или бесконечным является импульсный отклик системы?

1:  Конечным.

2:  Бесконечным.

3. Уравнение РЦФ:  yk = xk + 0.5yk-1.

Входной сигнал:  xk= o= {1,0,0,0,...}.

Записать уравнение отклика системы.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)

1. Отличие формы дискретизируюших импульсов от дельта-функции вызывает искажения спектра дискретного сигнала. Которые носят

1. аддитивный характер;

2. периодический характер;

3. мультипликативный характер.

2. Смысл z-преобразования заключается в том, что последовательности чисел {x(k)} ставится в соответствие функция комплексной переменной z, определяемая следующим образом:

1.

2.

3.

3. Процесс при котором формируется некоторое колебание, называемое несущим, при этом какой-либо из параметров этого колебания изменяется во времени пропорционально исходному сигналу, называется

1. Модуляцией;

2. Демодуляцией;

3. Фильтрацией.

4. Сигнал, дискретный во времени и квантованный по уровню, называют

1. аналоговым сигналом;

2. дискретным сигналом;

3. цифровым сигналом.

5. Эффект под названием «появление ложных частот» возникает в случае

1. если частота гармонического сигнала меньше частоты Найквиста;

2. если частота гармонического сигнала равна частоте Найквиста;

3. если частота гармонического сигнала больше частоты Найквиста.

6. Система называется стационарной если

1. произвольная задержка подаваемого на вход сигнала приводит лишь к такой же задержке выходного сигнала, не меняя его формы;

2. произвольная задержка подаваемого на вход сигнала приводит к такой же задержке выходного сигнала, при незначительном изменении его формы;

3. произвольная задержка подаваемого на вход сигнала приводит к немного меньшей или большей задержке выходного сигнала, при этом его форма не меняется.

7. Реакция системы на поданную на вход дельта-функцию называется:

1. переходной характеристикой;

2. импульсной характеристикой;

3. циклической характеристикой.

8. Переход от представления во временной области к изображениям осуществляется через применение преобразования:

1. Гильберта;

2. Лапласа;

3. Фурье.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.8)

1. Как изменяется ширина переходной зоны на месте скачка передаточных функций операторов цифровых частотных фильтров, усеченных до размера N (окно 2N+1), при применении весовых функций для подавления пульсаций явления Гиббса?

1:  Уменьшается.

2: Увеличивается.

3:  Не изменяется.

2. На рисунке - передаточные функции 3-х сглаживающих фильтров МНК первого порядка с разной шириной окна (операторы разной длины). Какой из фильтров будет подавлять статистические шумы во входных данных в максимальной степени?

1. Обозначен цифрой 1;

2. Обозначен цифрой 2

3. Обозначен цифрой 3

3. Какая из перечисленных весовых функций обеспечивает максимальное подавление пульсаций явления Гиббса?

1:  Ганна.

2:  Хемминга.

3:  Блекмана.

4:  Лапласа.

5:  Кайзера.

6:  Ланцоша.

4. На рисунке - передаточные функции 3-х сглаживающих фильтров МНК первого порядка с разной шириной окна (операторы разной длины).

Какой из фильтров будет подавлять статистические шумы во входных данных в минимальной степени?

1. Обозначен цифрой 1

2. Обозначен цифрой 2

3. Обозначен цифрой 3

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.10)

1. Чему равна сумма коэффициентов оператора разностного фильтра?

1- нулю.

2- единице.

3- зависит от порядка оператора.

4- может быть произвольной.

2. На интервале 0-N задан оператор симметричного нерекурсивного цифрового фильтра. На каких интервалах требуется задание начальных условий для входного массива данных (продление массива данных)?

1: начало на N отсчетов.

2: начало на 2N отсчетов.

3: конец на N отсчетов.

4: конец на 2N отсчетов.

5: оба конца на N отсчетов.

6: оба конца на 2N отсчетов.

3. Чему равен коэффициент Кпс (усиления постоянной составляющей сигнала) разностного фильтра?

1- нулю.

2- единице.

3- зависит от порядка оператора.

4- может быть произвольной.

4. Сколько пар нулей и полюсов имеет передаточная функция рекурсивного цифрового фильтра режекции произвольной частоты в данных?

1. одна пара;

2. две пары;

3. три пары

4- определяется расчетом.

5. Дискретен или непрерывен по частоте спектр произвольного дискретного сигнала?

1: Дискретен.

2: Непрерывен.

3: Может быть любым.

6. При усечении операторов идеальных частотных полосовых фильтров на скачках передаточных функций операторов возникает явление Гиббса. Может ли значение амплитуды выбросов явления Гиббса превышать 10% от величины скачка передаточной функции?

1- да,

2- нет.

7. Какой подстановкой значения z выполняется преобразование z-образа фильтра в его частотную характеристику?

1: exp(-jt).

2: exp(-t).

3: exp(-jt)).

8. Какими типами фильтров выполняется интегрирование данных?

1- нерекурсивными,

2- рекурсивными.