Содержание

1. Расчет по определению свойств и эффективного использования строительных материалов.   4.

1.1. Расчет ориентировочного состава тяжелого бетона   …4.

2. Основная литература   7.

3. Дополнительная литература   7.

1. Расчет по определению свойств и эффективного использования строительных материалов.

1.1. Расчёт ориентировочного состава тяжёлого бетона.

Цель и задачи работы: подобрать  состав тяжёлого бетона марки  R =  ____ при осадке конуса бетонной смеси ОК = ____ см и характеристике исходных материалов, приведённой в таблице 4.1

Общие положения (теоретические сведения)

- назначению бетоны делятся

  - Конструкционные.

  - Специальные.

Конструкционные бетоны используются в несущих и ограждающих конструкциях зданий и сооружений. К ним относят: тяжелый бетон S = 2200-2500 кг/м3, мелкозернистый S > 1800 кг/м3, легкий ячеистый.

Специальные бетоны предназначены для конструкций, эксплуатируемых в особых условиях. К ним относятся: теплоизоляционные, жаростойкие, химическистойкие, радиационно-защитные, декоративные бетоны.

- По виду вяжущего вещества.

  - Бетоны на цементных вяжущих (портландцемент, ШП, ___овый ПЦ, глиноземлистый цемент).

  - Бетоны на известковых вяжущих (известь в сочетании с гидравлически активными и кремнеземлистыми компонентами – цементами, шлаком, золами, активными химическими добавками).

  - Бетоны на гипсовых вяжущих (для внутренних конструкций): на основе полуводного гипса.

  - Бетоны на шлаковых вяжущих (на основе молотых шлаков и зол с активаторами твердения – известью, цементом, гипсом).

  - Бетоны на специальных вяжущих – имеющих узконаправленное применение.

- По виду заполнителей.

  - Бетоны на плотных заполнителях (гравий, металлургический шлак).

  - Бетоны на пористых заполнителях (керамзит, аглокорит – искусственный; туф – горная порода) – по крупному заполнителю (мелкий плотный).

  - Бетоны на специальных заполнителях – для придания специальных свойств – на базе ___ заполнителей получают жаростойкий бетон.

- От характера структуры

  - Бетоны плотной структуры (пространство между зернами заполнителя полностью занято вяжущим; объем вовлеченного воздуха не превышает 6% объема воздуха).

  - Поризованные бетоны (для несущих конструкций) – пространство между зернами заполнителя полностью занято поризованным вяжущим.

  - Крупнопористые бетоны (беспесчаные или малопесчаные) – часть пространства между зерен крупного заполнителя остается без мелкого заполнителя.

  - Ячеистые бетоны (для ограждающих конструкций и теплоизоляции) состоят из смеси вяжущего, тонкодисперсионного кремнеземлистого компонента и ___образующей добавки (алюминиевая пудра).

- По плотности.

  - Особо тяжелые S = свыше 2500 кг/м3 (стальные опилки, железные руды).

  - Тяжелые (обычный) S = 2200-2500 кг/м3 – щебень, гравий.

  - Облегченные S = 1800-2200 кг/м3 (кирпичный щебень).

  - Легкие S = 500-1800 кг/м3 (шлак, пемза, туф).

  - Особо легкий S = менее 500 кг/м3 – ячеистый.

Тяжелый бетон

Материалы для изготовления тяжелого бетона

- Цемент – ПЦ и его разновидности, глиноземлистый цемент.

Марку цемента назначают в зависимости от  проектной марки бетона по прочности.

Объекты исследования, оборудование, материалы и наглядные пособия

Счетная машинка, методические указания по подбору состава бетона.

Задание на работу (рабочее задание)

подобрать  состав тяжёлого бетона марки  R =  ____ при осадке конуса бетонной смеси ОК = ____ см и характеристике исходных материалов, приведённой в таблице 4.1

Таблица 4.1

Характеристика исходных материалов

| Показатели | Обозначение | Ед. измерения | Числ. значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Активность цемента | Rц | кгс/см² |  |
| Истинная плотность цемента | ρц | кг/м³ |  |
| То же, песка | ρп | кг/м³ |  |
| То же, щебня | ρщ | кг/м³ |  |
| То же, воды | ρв | кг/м³ |  |
| Насыпная плотность цемента | ρн.ц. | кг/м³ |  |
| То же, песка | ρн.п. | кг/м³ |  |
| То же, щебня | ρн.щ. | кг/м³ |  |
| Пустотность щебня | Vпуст.щ. | В относит. ед. |  |
| Наибольший размер зёрен щебня | Dнаиб. | мм |  |

Ход работы (порядок выполнения работы)

Состав бетона для пробных замесов рассчитывается в следующем порядке: вычисляется водоцементное отношение, определяется расход воды и расход цемента, а затем вычисляются расходы крупного и мелкого заполнителей на 1м³ бетонной смеси.

- Водоцементное соотношение В/Ц вычисляется по следующим формулам:

Для бетонов с водоцементным соотношением В/Ц ≥ 0,1

В/Ц = А · Rц / (Rб + 0,5 · А · Rц);

Для бетонов с водоцементным соотношением В/Ц < 0,1

В/Ц = А · Rц / (Rб – 0,5 · А1 · Rц);

Где А и А1 – коэффициенты зависящие от качества материалов

В/Ц = ———————————

- Расход воды ( водопотребность, л/м³ ) ориентировочно определяется по табличным данным с учётом заданной удобоукладываемости бетонной смеси, вида и крупности зёрен заполнителя:

В =___________

- Расход цемента в кг на 1м³ бетона, вычисляется по формуле:

Ц = В / (В/Ц)    ;    Ц = ————

- Расход щебня, кг/м³ бетона, определяется по формуле:

Щ = 1 / (Vпуст.щ. · α /ρн.щ. + 1/ρщ.) ;

Где α – коэффициент раздвижки зёрен щебня, принимаемый по табличным данным.

Щ = ————————————

- Расход песка, кг/м³ бетона, вычисляется по формуле:

П = [ 1– ( Ц/ρц + Щ/ρщ + В/ρв) ] · ρп ;

П =

На основании вычисленных  расходов компонентов Ц, П, Щ, В на 1м³ бетонной смеси определяется её расчётная плотность и расходы компонентов на пробный замес.

Расчётная плотность ( кг/м³ ) бетонной смеси.

ρб.см. = Ц + П + Щ + В    ;     ρб.см  =

Содержание отчета

Расчётные расходы компонентов на 1м³ бетонной смеси и на пробный замес записываются в таблицу 4.2.

Таблица 4.2.

Расчётные расходы компонентов.

| Компоненты | Расход компонентов |  |
| --- | --- | --- |
|  | На 1м³ бетонной смеси | На пробный замес V = л. |
| Цемент |  |  |
| Песок |  |  |
| Щебень |  |  |
| Вода |  |  |

Вывод:    ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

2. Основная литература

1. Дворкин Л.И. Строительное материаловедение [Электронный ресурс]/ Дворкин Л.И., Дворкин О.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 832 c.

2. Кононова О.В. Современные отделочные материалы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кононова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2010.— 97 c.

3. Дворкин Л.И. Строительные минеральные вяжущие материалы [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Дворкин Л.И., Дворкин О.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 544 c.

4. Дергунов С.А. Сухие строительные смеси (состав, технология, свойства) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дергунов С.А., Орехов С.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2012.— 106 c.

3. Дополнительная литература

1. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. В 2 частях. Часть 2. Учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2016. – 436 с. – Библиогр. в конце кн. – ISBN 978-5-9916-7424-9.

2. Ю.Г. Барабанщиков. Строительные материалы и изделия. – М.: Академия, 2012. – 416 с.: ил. – Библиогр. в конце кн. – ISBN 978-5-7695-9109-9.

3. Ю.И. Киреева, О.В. Лазоренко. Строительные материалы и изделия. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 384 с. ил. – Библиогр. в конце кн. – ISBN 978-5-222-15958-3.