МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Тульский государственный университет»

Институт Политехнический

Кафедра «Технология машиностроения»

Утверждено на заседании кафедры «Технология машиностроения» « 24» января 2020 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой А.А. Маликов

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

основной профессиональной образовательной программы

высшего образования – программы бакалавриата

по направлению подготовки

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств

с профилем

Автоматизация технологических процессов и производств

в машиностроении

Формы обучения: очная, заочная

Идентификационный номер образовательной программы: 150304-01-20

Тула 2020 год

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Разработчик:

Малахов Г.В., доцент, канд.техн.наук, доцент                            ________

1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-5

1. Технологическим процессом по стандарту называется …

а)- совокупность технологических операций изготовления заготовки, изделия или части изделия.

б)- комплект технологической документации, включающий маршрутную и операционную карты, карту эскизов, карту контроля и другие технологические документы.

в)- процесс изменения свойств заготовки путем обработки резанием, давлением, термической, электрохимической, электрофизической обработки и нанесения покрытий.

г)- процесс разработки технологии изготовления изделия или его части.

д)- часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда.

2. Операцией по стандарту называется …

а)- часть технологического процесса, выполняемая одним рабочим или бригадой рабочих над одной заготовкой или группой одновременно обрабатываемых заготовок непрерывно и на одном рабочем месте.

б)- часть технологического процесса, информация о которой содержится в отдельной технологической карте.

в)- основная единица производственного планирования, для которой устанавливается норма времени и оплата труда.

г)- законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте.

д)- законченная часть технологического процесса, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемой заготовки или собираемой сборочной единицы.

3. По стандарту базированием называется ...

а)- придание заготовке или изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат.

б)- совмещение баз заготовки или изделия с базами установочных элементов приспособления или оборудования.

в)- установка заготовки или изделия на установочные элементы приспособления.

г)- выбор баз для обработки, сборки или контроля качества

4. Стандартным является следующее определение погрешности базирования:

а)- Погрешность базирования - отклонение фактически достигнутого положения заготовки или изделия при базировании от требуемого.

б)- Погрешность базирования - погрешность обработки, которая вызывается колебаниями в относительном расположении эскизных баз и обработанных поверхностей из-за погрешностей формы и размеров заготовки, а также вследствие использования схем с неопределенным базированием.

в)- Погрешность базирования - погрешность обработки, которая вызывается колебаниями в относительном расположении измерительных баз и обработанных поверхностей из-за погрешностей формы и размеров заготовки, а также вследствие использования схем с неопределенным базированием.

г)- Погрешность базирования - погрешность обработки, которая вызывается несовмещением измерительных и технологических баз.

д)- Погрешность базирования - погрешность обработки, которая вызывается неправильным выбором технологических баз.

5 Колебания глубины центрового отверстия при работе по настройке не влияют на точность продольных размеров вала, заданных от его торца, если используют …

а)- плавающий передний центр.

б)- жесткий передний центр.

в)- обратный центр.

г)- невращающийся передний центр

6. Для сокращения основного времени  ...

а)- уменьшают скорость резания.

б)- уменьшают подачу.

в)- уменьшают длину рабочего хода.

г)- уменьшают глубину резания (увеличивают число рабочих ходов).

7. При концентрации переходов нескольких простых операций в одной операции ...

а)- упрощается отладка технологического процесса.

б)- ускоряется обучение кадров.

в)- уменьшается основное время по сравнению с основным временем любой простой операции.

г)- уменьшаются суммарные затраты оперативного времени.

8. Построение диаграммы точности проектируемого технологического процесса не требует …

а)- определения погрешности базирования.

б)- определения погрешности закрепления.

в)- расчета упругих деформаций технологической системы из-за колебаний припуска.

г)- использования зависимостей износа от длины пути резания.

д)- использования точечных диаграмм.

9. Число опорных точек n , которое дает подвижный установочный элемент, с числом условных точек контакта i и числом k степеней свободы установочного элемента связывает соотношение …

а)- n=i-k.

б)- n=i+k.

в)- n=ik.

г)- n=i/k.

д)- n=ilnk.

10. Что означает запись "Масса 20,35 - 3,15 - 1,35 - 24,85 ГОСТ 26645-85" в технических требованиях графического документа на отливку?

а) Масса детали - 20,35 кг, масса технологических напусков - 3,15 кг, масса припусков на обработку - 1,35 кг, масса отливки - 24,85 кг.

б) Масса детали - 20,35 кг, масса припусков - 3,15 кг, масса технологических напусков - 1,35 кг, масса отливки - 24,85 кг.

в) Масса детали - 20,35 кг, масса припусков - 3,15 кг, масса литейных уклонов - 1,35 кг, масса отливки - 24,85 кг

11. Что определяет обозначение "С3" в технических требованиях графического документа на штампованную поковку?

а) Класс точности поковки.

б) Группу стали.

в) Степень сложности поковки.

12. К какому типу можно отнести производство при коэффициенте закрепления операций, равном 4?

- К массовому.

- К крупносерийному.

- К среднесерийному.

- К мелкосерийному.

- К единичному.

13. Какая из формул может быть использована для расчета коэффициента закрепления операций?

- Кзо=Тр/Тш.ср.

- Кзо=Тш.ср./Тр.

- Кзо=Тсб./N.

- Кзо= Топ*Апз*К2* К3/100.

- Кзо=60Ф*Кз/П.

14. Для сокращения основного времени ...

а)- уменьшают скорость резания.

б)- уменьшают подачу.

в)- уменьшают длину рабочего хода.

г)- уменьшают глубину резания (увеличивают число рабочих ходов).

15. Если такт выпуска близок к средней продолжительности операций, то используют технологические процессы сборки для...

- массового производства.

- среднесерийного производства.

- мелкосерийного производства.

- единичного производства.

16. Какое обозначение материала в маршрутной карте не соответствует стандартам?

- Сталь 45 ГОСТ 1050-88.

- Сталь 40Х ГОСТ 4543-71.

- Чугун СЧ15 ГОСТ 1412-85.

17. Чем заменяют код единицы величины в маршрутной карте?

-Значением массы детали.

- Значением массы заготовки.

- Обозначением единиц измерения величин.

- Прочерком.

18. При сверлении отверстия с использованием кондуктора точность координат оси отверстия практически не зависит …

- а)- от квалификации рабочего.

- б)- зазора между постоянной и сменной кондукторными втулками.

- в)- соосности наружных и внутренних поверхностей кондукторных втулок.

- г)- зазора между сверлом и сменной кондукторной втулкой.

- д)- координаты оси отверстия в корпусе или плите кондуктора.

19. Штучное время операции возрастает …

- а)- при замене проходных резцов фасонными.

- б)- при замене шлифования по методу врезания шлифованием с продольной подачей круга.

- в)- при последовательной обработке одним резцом нескольких колец, одетых на одну оправку.

20. Из каких материалов чаще всего изготавливают валы?

- а) Из конструкционных сталей.

- б) Из чугунов.

- в) Из алюминиевых сплавов.

- г) Из латуни и бронзы.

21. Повышение качества поверхности …

а)- не связано с изменением ее шероховатости.

б)- не связано с изменением знака напряжений в поверхностном слое.

в)- не связано с изменением глубины наклепа.

г)- повышает износостойкость деталей машин.

д)- повышает уровень шума зубчатых передач.

22. Уровень вибраций при резании снижается …

а)- при увеличении неуравновешенности быстро вращающихся инструментов.

б)- при увеличении колебаний припуска.

в)- при увеличении колебаний твердости заготовок.

г)- при увеличении числа звеньев в технологической системе.

д)- при увеличении углов инструмента в плане.

23. Для сокращения основного времени  ...

а)- уменьшают скорость резания.

б)- уменьшают подачу.

в)- уменьшают длину рабочего хода.

г)- уменьшают глубину резания (увеличивают число рабочих ходов).

24. Штучное время операции возрастает …

а)- при замене проходных резцов фасонными.

б)- при замене шлифования по методу врезания шлифованием с продольной подачей круга.

в)- при последовательной обработке одним резцом нескольких колец, одетых на одну оправку.

г)- при последовательном сверлении отверстий в стопке пластин одним сверлом.

25. Вспомогательное время не сокращается при ...

а)- автоматизации загрузки и выгрузки заготовок.

б)- автоматизации управления станком.

в)- автоматизации контроля.

г)- применении приспособлений для автоматической правки круга.

26. Работа по промерам …

а)- не позволяет снизить требования к рассеянию твердости заготовки.

б)- требует присутствия на рабочем месте наладчика.

в)- широко применяется в единичном и мелкосерийном производствах.

д)- не позволяет компенсировать влияние тепловых деформаций системы при обработке небольших заготовок.

27. Совокупность свойств конструкции изделия, определяющих ее приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте для заданных показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ, называется ...

а)- технологичностью.

б)- экономичностью.

в)- экономической эффективностью.

г)- эргономичностью.

д)- конструктивной рациональностью.

28. Технологичность снижается ...

а)- при унификации деталей.

б)- при унификации элементов деталей.

в)- вследствие преемственности конструкций.

г)- при повышении коэффициента использования материала.

д)- при уменьшении удельного веса размерных цепей, решаемых методом взаимозаменяемости.

29. При концентрации переходов нескольких простых операций в одной операции ...

а)- упрощается отладка технологического процесса.

б)- ускоряется обучение кадров.

в)- уменьшается основное время по сравнению с основным временем любой простой операции.

г)- уменьшаются суммарные затраты оперативного времени.

30. По стандарту типовой технологическая операция называется …

а)- операция, характеризуемая единством содержания и последовательности технологических переходов для изготовления группы изделий с общими конструктивными и технологическими признаками.

б)- операция совместного изготовления изделий с разными конструктивными, но общими технологическими признаками.

в)- операция изготовления типового изделия.

г)- операция, выполняемая на универсальных станках.

д)- широко распространенная операция обработки резанием.

31. Рукоятка, полученная заливкой пластмассой стального стержня, представляет собой …

а)- деталь.

б)- сборочную единицу.

в)- комплект.

г)- сборочный комплект.

32. Стандартным является следующее определение базовой детали:

а)- Базовая деталь - деталь, лишающая изделие трех степеней свободы.

б)- Базовая деталь - корпусная деталь, к которой присоединяются другие детали или узлы.

в)- Базовая деталь - деталь, поверхности которой являются вспомогательными базами, определяющими положение других частей изделия.

г)- Базовая деталь - деталь, с которой начинают сборку изделия, присоединяя к ней другие детали или сборочные единицы.

33. Стандартным является следующее определение поточной сборки:

а)- Поточная сборка - сборка изделия или его составных частей с перемещением их по позициям.

б)- Поточная сборка - сборка, при которой изделие или его составные части перемещаются от одного рабочего к другому без задержек и пролеживания.

в)- Поточная сборка - сборка, при которой длительность всех операций равна или кратна такту выпуска.

г)- Поточная сборка - сборка, которая характеризуется размещением рабочих мест в последовательности, строго соответствующей технологическому процессу.

д)- Поточная сборка - сборка изделия или его составной части в условиях поточной организации производства.

34. Обычно наиболее производительна сборка …

а)- с полной взаимозаменяемостью.

б)- с групповой взаимозаменяемостью.

в)- с регулировкой.

г)- с пригонкой.

д)- с использованием компенсирующих материалов.

35. Обычно для достижения строгой одинаковости размеров двух деталей применяют …

а)- метод неполной взаимозаменяемости.

б)- метод групповой взаимозаменяемости.

в)- регулировку.

д)- пригонку.

е)- совместную обработку.

36. Чаще всего в единичном и мелкосерийном производстве применяют …

а)- стационарную непоточную сборку.

б)- поточную подвижную сборку.

в)- автоматизированную сборку.

г)- сборку с непрерывным перемещением изделия.

д)- сборку с групповой взаимозаменяемостью.

37. По стандарту припуском называется …

а)- слой материала, который необходимо удалить с поверхности заготовки в целях обеспечения заданных свойств обработанной поверхности.

б)- слой материала, удаляемый при выполнении одной технологической операции.

в)- расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями заготовки, измеренное по перпендикуляру к последней.

г)- слой материала, который необходимо удалить с исходной заготовки для получения окончательно обработанной поверхности.

38. При аналитическом определении операционного припуска не учитывают …

а)- высоту неровностей обрабатываемой поверхности.

б)- глубину дефектного слоя обрабатываемой поверхности.

в)- допуск размера обрабатываемой поверхности.

г)- колебания в положении обрабатываемой поверхности при закреплении заготовки.

д)- высоту неровностей обработанной поверхности.

39. Интервал времени, равный отношению цикла технологической операции к числу одновременно изготовляемых или ремонтируемых изделий, называется ...

а)- нормой выработки.

б)- нормой времени.

в)- штучно-калькуляционным временем.

г)- штучным временем.

д)- технической нормой времени на операцию.

е)- подготовительно- заключительным временем.

40. Время технического обслуживания рабочего места не расходуется на ...

а)- смену затупившегося инструмента.

б)- подналадку станка в процессе работы.

в)- правку шлифовального круга.

г)- установку, закрепление, раскрепление и снятие заготовки.

д)- периодическую уборку стружки в процессе работы.

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-5

1 Производственный и технологический процессы.

2 Технологическая оснастка, приспособление и вспомогательный инструмент.

3 Базирование, закрепление и установка.

4 Правило шести точек.

5 Классификация баз по назначению.

6 Погрешности базирования.

7 Обеспечение правильности относительного расположения обработанных и необрабатываемых поверхностей детали за счет выбора черновых баз.

8 Влияние выбора черновых баз на величину припуска.

9 Общие рекомендации по выбору технологических баз.

10 Влияние погрешностей схемы формообразования на точность обработки.

11	 Влияние отклонений от параллельности оси отверстия шпинделя и траектории перемещения суппорта токарного станка на точность обработки.

12 Влияние погрешностей изготовления и установки режущих инструментов на точность обработки.

13 Влияние погрешностей приспособлений на точность обработки.

14 Технологическая подготовка производства.

15 Построение производственного процесса изготовления машины. Его главные задачи.

16 Расчет жесткости технологической системы.

17 Закон копирования погрешностей.

18 Причины тепловых деформаций технологической системы и их влияние на точность обработки.

19 Влияние размерного износа режущего инструмента на точность обработки.

20 Построение диаграммы точности действующего технологического процесса.

21 Наладка станка с обработкой пробных заготовок.

22 Влияние подачи и геометрии инструмента в плане на шероховатость обработанной поверхности.

23 Факторы, влияющие на величину операционного припуска.

24 Определение основного времени.

25 Мероприятия по повышению технологичности конструкций.

26 Уменьшение основного времени за счет уменьшения длины рабочего хода.

27 Объекты сборочного производства.

28 Виды сборки.

29 Точность в машиностроении. Метод пробных ходов и промеров.

30 Классификация погрешностей обработки на металлорежущем оборудовании.

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-5

1 Что называется по стандарту технологическим процессом?

2 Что называется по стандарту приспособлением?

3 Что называется по стандарту припуском?

4 Скольких степеней свободы лишается вал при контроле биения шеек с установкой в центрах?

5 Что такое штучное время?

6 Как выбиралась модель оборудования для рассматриваемой операции?

7 Как выбирались технологические базы на рассматриваемой операции?

8 Как рассчитывалась погрешность базирования для рассматриваемой операции?

9 Скольких степеней свободы лишается заготовка при установке по отверстию на короткий срезанный (ромбический) палец?

10 По какой формуле может быть рассчитана погрешность базирования по размеру h?

11 На каких документах изображаются операционные технологические эскизы?

12 Каков порядок нумерации операций?

13 Какие коды используют для операций контроля?

14 Как определялось штучное время сборочной операции?

15 Как обозначают сборочные единицы на схемах сборки?

16 На каких картах приводится перечень операций технологического процесса изготовления изделия?

17 Чем заменяют код единицы величины в маршрутной карте?

18 Какой номер присваивают первой операции технологического процесса?

19 Какие сведения приводят в строках технологических карт со служебным символом Т?

20 Какие размеры обозначают на карте эскизов знаком «*»?