МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Тульский государственный университет»

Политехнический институт

Кафедра «Технология машиностроения»

Утверждено на заседании кафедры «Технология машиностроения» «22» января 2021 г., протокол № 8

Заведующий кафедрой _________________________А.А. Маликов

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по проведению практических занятий

по дисциплине

«Основы теории управления техническими системами»

основной профессиональной образовательной программы

высшего образования – программы бакалавриата

по направлению подготовки

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств

с профилем

Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении

Формы обучения: очная, заочная

Идентификационный номер образовательной программы: 150304-01-21

Тула 2021 год

1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Курс «Теория автоматического управления» является важной частью подготовки специалистов в области автоматизации машиностроительных производств. Курс относится к общеинженерным дисциплинам и не ставит своей задачей подготовку специалистов в области проблем управления, средств обеспечения производства, электронной схемотехники.

1.1.Цели и задачи практических занятий

Практические занятия имеют целью закрепить и углубить полученные студентом теоретические знания и приобрести навыки по проектированию систем управления различного назначения

Основными задачами практических занятий являются:

-изучение принципов построения, организации управления  и обеспечения функционирования  систем автоматического управления;

-получение навыков  грамотной эксплуатации сложных  системы;

-получение навыков  анализа и синтеза систем управления;

-получение навыков  квалифицированного формулирования задания на их разработку.

Курс предусматривает ознакомление с современным уровнем техники, основанном на последних достижениях теории управления,  микроэлектроники, средств измерения и преобразования.

# 1.2.План практических занятий

В ходе учебного семестра студенты должны выполнить 8 практических занятия:

| № ПР | Наименование практических заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение переходных и весовых функций | 2 ч. |
| 2 | Линеаризация нелинейных систем управления | 2 ч. |
| 3 | Критерии устойчивости | 2 ч. |
| 4 | Отработка линейной системой управления входного сигнала с аддитивной помехой | 2 ч. |
| 5 | Модальное управление | 2 ч. |
| 6 | Построение фазовых траекторий для нелинейных систем | 2 ч. |
| 7 | Метод гармонической линеаризации | 2 ч. |
| 8 | Импульсные системы управления | 2 ч. |
|  | ИТОГО | 16 ч |

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ

Объектом практических  работ являются методы, средства  и объекты управления в автоматизированном производстве. Они включают в себя решение приведенных ниже задач по индивидуальному заданию преподавателя.

- ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ

3.1. Определение переходных и весовых функций

3.1.1. Определить переходную и весовую функции усилительного y(t)=5x(t) и запаздывающего У(t)=5x(t-3) звеньев.

Переходные функции звеньев:

усилительного h(t) = 5 . 1(t);

запаздывающего h3(t) = 5 . 1(t-3).

Весовые функции звеньев:

усилительного (t) = 5(t];

запаздывающего 3(t) = 5(t-3];

3.1.2. Определить переходную и весовую функции апериодического звена, заданного уравнением Ty+y=kxдля T ==2 сек и k=20. Найти момент времени, при котором весовая функция будет иметь значение ω(t)=Q,5, а переходная функция h(t) =19.

Для получения переходной и весовой функций апериодического звена необходимо решить его дифференциальное уравнение соответственно при x[t) = 1[t) и x[t) = [t].

Характеристическое уравнение апериодического звена и его корень имеют вид:

T + 1 = 0;  = -1/T.

Общий вид решения уравнения h=k+Ce−tT.

При t = 0 h=0. Следовательно С = -k.

Тогда переходная функция звена h=k(1−e−tT).

При подстановке числовых значений k = 20 и Т=2 сек получим h=20(1−e−0,5t).

Весовая функция

ω[t)=dhdt=kTe−tT

или при подстановке численных значений  ω[t)=10e−0,5t.

При t = 6 сек=ЗТ соответственно получим: h[3T) = 19; [3T) = 0,5.

3.1.3. Определить переходную и весовую функции апериодического неустойчивого звена, уравнение которого задано в виде    Ty−y=kx

Переходная функция h[t)=ketT−1 . Весовая функция ω[t)=kTetT.

3.1.4. Определить переходную и весовую функции интегрирующего звена, уравнение которого задано в виде  Ty=kx

Переходная функция h[t)=kTt. Весовая функция ω[t)=kTetT .

3.1.5. Определить переходную и весовую функции дифференцирующего звена, уравнение которого задано в виде  у=Тх.

Переходная функция h[t) = T[t]. Весовая функция ω[t)=Tδ[t] .

3.1.6. Определить переходную и весовую функции форсирующего звена первого порядка, имеющего уравнение, заданное в виде y=k(x+Tx).

Переходная функция h[t) = k{1[t) + T[t]}. Весовая функция ω(t)=kδ[t]+Tδ[t] .

3.1.7. Определить переходную и весовую функции реального дифференцирующего звена, заданного в задаче 3.1.2-13.1.

Переходная функция h(t)=kTe−tT. Весовая функция ω(t)=kTδ[t]−1Te−tT .

3.1.8. Определить переходную и весовую функции форсирующего звена второго порядка, уравнение которого задано в виде y=k(x+2ξTx+T2x).

Переходная функция h[t)=k1(t)+2ξTδ[t]+T2δ[t].

Весовая функция ω[t)=kδ[t]+2ξTδ[t]+T2δ[t].

3.1.9. Определить переходную и весовую функции колебательного звена, уравнение которого задано в виде T2y+2ξTy+y=kx.

Для определения переходной функции колебательного звена его дифференциальное уравнение записываем в виде

T2h+2ξTh+h=k1[t) .						(1)

Общее решение уравнения (1):

h=k+Ce−ξtTsin(tT1−ξ2+ϕ) .				(2)

Задавшись начальными условиями h(0+) = 0 и h(0+)=0 и подставив их в (2), получим откуда С = -k/sin .

Если уравнение (2) продифференцировать и подставить в него h(0+)=0, то получим:

0=−ξsinϕ+1−ξ2cosϕ ,

откуда  tgϕ=1−ξ2ξ ; sinϕ=1−ξ2 ; cosϕ=ξ .

Окончательное выражение для переходной характеристики

h[t)=k1−11−ξ2e−ξtTsintT1−ξ2+arccosξ .

Если продифференцировать h [t), то получим весовую функцию в виде

ω[t)=kT1−ξ2e−ξtTsintT1−ξ2 .

3.1.10. Определить переходную и весовую функции резонансного звена, уравнение которого задано в виде 1ω02y+y=kx.

Переходная функция h[t) = k[3.1.cos w0t). Весовая функция w[t) = kw0 sin w0t.

3.1.11. Определить переходную и весовую функции неустойчивого колебательного звена, уравнение которого задано в виде T2y−2ξTy+y=kx.

Переходная функция h[t)=k1+11−ξ2eξtTsintT1−ξ2−arccosξ .

Весовая функция ω[t)=kT1−ξ2eξtTsintT1−ξ2 .

3.1.12. Определить переходную и весовую функции системы, состоящей из двух последовательно соединенных интегрирующих звеньев(T2y=kx).

Переходная функция h[t)=k2t2T2 . Весовая функция ω[t)=kT2t⋅1[t) .

3.1.13. Для стационарного уравнения i=1naiy(i)=x при x=σ[τ] дано решение в виде приведенной весовой функции g(t). Используя это решение, определить полную весовую функцию ω[τ) для уравнения i=0nb0(t)+b1(t)x+b2(t)x имеющего ту же левую часть и более сложную правую.

ω(t)=b0g(t)+b1g(t)+b2g(t) .

3.2. Анализ прохождения сигналов через линейные

звенья во временной области

3.2.1. Дана весовая функция апериодического звена иω[t)=1Te−1T входной сигнал

x=Vt(V=const).Требуется определить выходной процесс y{t) при у(0_)==0.

ω(τ)=ω(t)t=τ=1Te−τT ; x(t−τ)=V(t−τ).

Выражения весовой функции и входного сигнала подставим в уравнение интегральной связи:

y(t)=0tω[τ)x[t−τ)dτ=VT0t(t−τ)e−τTdτ=VT0tte−τTdτ−VT0tτe−τTdτ= =TVTt1−e−tT+VTTte−tT−T21−e−tT=Vt−T1−e−tT .

3.2.2. Для апериодического звена найти реакцию на входной сигнал x[t) =at2 1[t), используя непосредственно заданное его дифференциальное уравнение в нормированной форме: y[t)+1Ty[t)=at2T1[t).

По известной формуле y(t)=e−1Tdte1Tdtat2Tdt+C , т. е.

y(t)=e−tTaTetTt2dt+C=e−tTa(2T2+2Tt+t2)etT+C .

При t=0, y=0, следовательно, C = -2aT2, откуда y(t)=a2T2(1−e−tT)+2Tt+t2 .

3.2.3. Для колебательного звена, заданного уравнениями в модифицированной форме Коши,  найти расширенную матрицу реакций на входной сигнал, заданный функцией x[t)=(C0+C1t)1[t).

Вводим для матричного описания входного сигнала дополнительные обозначения:

x3=x; x3=x4+c0δ[t]; x4=0+c1δ[t].

Решением этих уравнений является заданная функция сигнала x3=(c0+c1t)1[t].

Эта функция вводится в правую часть второго уравнения колебательного звена в форме Коши. Система уравнений звена совместно с уравнениями, формирующими сигнал, при едином обозначении переменных принимает вид:

x1=0+x2+0+0+x1(0)δ[t];

x2=−(σ2+Ω2)x1−2σx2+x3+0+x2(0)δ[t];

x3=0+0+0+x4+c0δ[t];

x4=0+0+0+0+c1δ[t].

Решений этой системы уравнений в виде матричного экспоненциала совпадает по форме с рядом, приведенным в решении задачи 3.1.17, но входящие в него матрицы, в том числе единичная и матрица коэффициентов, имеют ранг, равный 4:

Б=0100−x2−2σ21000010000 ,

где x2=σ2+Ω2 ;

Б2=0100−x2−2σ21000010000 0100−x2−2σ21000010000=−x2−2σ10−2σx24σ2−x2−2σ100000000и т.д.

Следовательно,

g=(1−x2t2!+...)(t−2σt22!+...)(t22!+...)(t33!+...)(−x2t+2σx2t22!+...[1−2σt+(4σ3−x3)t22!+...](−2σt22!)(t22!+...)001t0001 =

=g11g12g13g14g21g22g23g2400g33g34000g44 .

Функции, заключенные в скобках, представлены начальными членами бесконечных рядов; функции, относящиеся ко входному сигналу, помещенные в двух нижних строках, даны в замкнутой форме.

Искомая реакция колебательного звена представляет суперпозиуию нормированных весовых функций вида

y(t)=c0g13(t)+c1g14(t) .

3.2.4. Дан входной сигнал х = Аеηt sin (t+) действующий на звено второго порядка, заданное уравнениями в модифицированной форме Коши с матрицей коэффициентов.Б=01α1α2.

Требуется:

а) составить расширенную за счет входного сигнала матрицу коэффициентов;

б) записать связь между соответствующими элементами матрицы gik (без получения решения) и реакцией в общей форме;

в) подставить значения параметров A =5 ед.,  =2 сек-1, =5 сек-1, =30°.

Для входного сигнала определяем его начальные значения: x(0+) = A sin;

x(0+)=A[ηeηtsin(Ωt+ψ)+Ωeηtcos(Ωt+ψ)]t=0=A(ηsinψ+Ωcosψ) .

По таблице, данной в приложении 1, находим матрицу коэффициентов для входного сигнала

b33b34b43b44=01−x22η ,

где х2 = 2 + 2 = 4+25 = 29.

а) По заданной матрице коэффициентов звена и матрице коэффициентов, необходимых для формирования сигнала, с учетом коэффициента связи матриц b23 = 1 составляем расширенную матрицу

Б=0100αα210000100−х22η .

После определения Б2, Б3 и т.д. находим решение

g11g12g13g14g21g22g23g24g31g32g33g34g41g42g43g44 .

б) Общая форма для искомой реакции звена:

y=Asinψg13[t)+(ηsinψ+Ωcosψ)g14[t).

в) С учетом заданных значений имеем:

y=50,5g13[t)+(1+532)g14[t).

3.3. Анализ линейных звеньев на основе метода

преобразования Лапласа

3.3.1. Дифференциальные уравнения предварительно невозбужденных звеньев с постоянными параметрами даны в задаче 3.1.2-5. Найти соответствующим им передаточные функции (ПФ) (Л. 25].

Для апериодического звена W(p) = k/(Tp+1), где T = a1/a0; k = b0/a0.

Для форсирующего звена первого порядка W(p) = k (Tp+1), где k = b0/a0; T = b1/b0.

Для колебательного звена W(p)=kT2p2+2ξTp+1,

где k=b0a0 ; T=a2a0; ξ=a12a0a2.

Для резонансного звена W(p)=kp2+Ω2,

где k=b0a2; Ω=a0a2.

Для форсирующего звена второго порядка W(p)=k(1+2ξTp+T2p2),

где k=b0a0 ; T=b2b0; ξ=b12b0b2.

Для дифференцирующего звена W(p) = Tp, где T = b1/a0.

Для реального дифференцирующего звена W(p) = T1p/(T2p+1), где T1 = b1/a0; T2 = a1/a0.

Для интегрирующего звена W(p) = k/p, где k = b1/a0.

3.3.2. Определить ПФ цепи, изображенной на рис. 3.1.2-10.

W(p)=uy(p)ux(p)=1(Tp+1), где T=RC.

3.3.3. Определить ПФ цепи, приведенной на рис. 3.1.2-13.1.

W(p)=uy(p)ux(p)=kp(Tp+1), где k=CR1; T=(R1+R2)C.

3.3.4. Определить ПФ усилителя постоянного тока по данным задачи 3.1.2-12.

а) W(p)=−k(Tp+1), где k=RocRx; T=RocC;

б) W(p)=1Tp, где T=RxC;

в) W(p) = -k, где k = Roc/Rx.

3.3.5. Определить ПФ безынерционного электродвигателя с независимым возбуждением по данным задачи 3.1.2-18.

W(p) = A(p)/U(p) = 1/Tp, где T=1/k.

3.3.6. Определить ПФ гидравлического двигателя поступательного движения по данным задачи 3.1.2-20.

W(p) = Y(p)/X(p) = k/p, где k = b/F.

3.3.7. Определить ПФ интегрирующего гироскопа по данным задачи 3.1.2-23.1.

W(p)=B(p)Ωy(p)=kp, где  k = H/h.

3.3.8. Определить ПФ схем, приведенных на рис. 3.1.2-14.

а) W(p)=(T2p+1)(T1p+1), где T1=(R1+R2)C2; T2=R2C2;

б) W(p)=k(T1p+1)T2p+1, где T1=R1C1; T2=C1R1(R2+R3)R1+R2+R3; k=R2R1+R2+R3;

в) W(p)=T1T2p2+(T1+T2)p+1T1T2p2+(T1+T2+R1C2)p+1, где T1=R1C1; T2=R2C2;

г) W(p)=kTpTTфp2+(T+Tф+RфC)p+1, где k=R1R1+R2; T=(R1+R2)C; Tф=RфCф.

3.3.9. Определить ПФ схем, приведенных на рис. 3.1.2-16.

а) W(p)=T1pT1p+1, где T1=r1C1;

б) W(p)=T1p+1T1p+1+R1r1, где T1=R1C1;

в) W(p)=k(1+T1p)(1+T2p)(1+T3p)(1+T4p), где T1=R1C1; T2=R2C2; T3T4=kT1T2;

T3+T4=kT1+R2r2+T21+R1r1+R1r2 ;

г) W(p)=k(1+T1p)(1+T2p)(1+T3p)(1+T4p), где T1T2=k1R1C1R2C2; T3T4=kk1R1C1R2C2;

T1+T2=k1(R1C1+R1C2+R2C2); T3+T4=k1(R1C1+R1C2+kR2C2);

k1=r1R1+r1; k=r2R2+r2; T3T4T1T2=k.

3.3.10. Определить ПФ фильтра, приведенного на рис 3.1.2-17.

W(p)=kTLTCp2+TCp+1, где TL=LRЭ; TC=RЭC; RЭ=R2+R0R1R0+R1.

3.3.11. Определить ПФ гидравлической рулевой машины по данным задачи 3.1.2-19.

W(p)=Δ(p)Ix(p)=kмJp2+kUp+kп.

3.3.12. Определить ПФ электрической рулевой машины постоянного тока с независимым возбуждением по данным задачи 3.1.2-23.

W(p)=A(p)Ux(p)=kм(Tмp+1)p, где kм=1kЕ, Tм=RzJkIkE.

3.3.13. Определить ПФ магнитоэлектрического чувствительного элемента по данным задачи 3.1.2-24.

W(p)=A(p)Ux(p)=kUJp2+hp+kα, где h=kIkER; kU=kIR.

3.3.14. Определить ПФ дифференцирующего трансформатора, изображенного на рис. 3.1.2-25.

W(p)=kTTp+1p, k=w2w1, T=L1R1.

3.3.15. Определить ПФ угольного регулятора напряжения по данным задачи 3.1.2-26.

W(p)=Δθ(p)ΔI(p)=SI−MJp2+SΩ−Mp+kл−Sθ−M.

3.3.16. Определить ПФ корректирующей цепи в условиях питания от генератора напряжения (рис. 3.3.16,а) и генератора тока (рис. 3.3.16,б).

Рис. 3.3.16.

При питании от генератора напряжешь (рис. 3.3.16,а) общее сопротивление схемы будет

Z(p) = R + Z1(p),

где     Z1(p)=1Cp+1R1+R2=R1+R2(R1+R2)Cp+1.

Операторная передаточная функция

Uвых(p)Uвх(p)=Z1(p)R+Z1(p)R2R1+R2=R2R(R1+R2)Cp+R+R1+R2.

При питании от генератора тока (рис. 3.3.16,б) ПФ схемы имеет размерность сопротивления:

Uвых(p)Iх(p)=Z1(p)R2R1+R2=R2(R1+R2)Cp+1.

3.3.17. Весовая функция звена [t) =0,0125 е-1,25t. Найти ПФ.

W(p)=180p+100.

3.3.18. Весовая функция звена [t) =кTetTНайти ПФ.

W(p)=kTp−1.

3.3.19. Весовая функция звена [t) =k[T2T1σ[t]−T2−T1T12e−tT1. Найти ПФ.

W(p)=k(1+T2p)T1p+1.

3.3.20. Весовая функция звена [t) KΩsinΩtНайти ПФ.

W(p)=kp2+Ω2.

3.3.21. Весовая функция звена [t) =100 е-0,3sin 0,4t Найти ПФ.

W(p)=1604p2+2,4p+1.

3.3.22. Весовая функция системы автоматического управления [t) =5e 2t+10е-5t. Найти ПФ.

W(p)=5p+2+10p+5=15p+45p2+7p+10.

3.3.23. Весовая функция САУ [t) =[5t+10xsin(4t+π4)] 1[t)Найти ПФ.

w[t)=5+10sin4tcosπ4+cos4tsinπ4⋅1[t)=[5+52sin4t+52cos4t]⋅1[t);

W(p)=5p+202p2+16+52pp2+16=12,17p2+28,28p+81,6(p2+16)p.

3.3.24. Дана переходная функция h [t)= 15е 0,5t 1[t). Найти ПФ.

h[t)=302e−t2=kTe−tT.

Дифференцируя начальную функцию h[t) с учетом начального фронта h[0+) = k/T, получим весовую функцию

w[t)=kTδ[t]−1Te−tT=15δ[t]−12e−0,5t.

Перейдя к изображению по Лапласу, найдем: W(p)=kpTp+1=30p2p+1

(см. также другой способ в решении задачи 3.3.25).

3.3.25. Дана переходная функция звена h [t)=0,1x(e0,2t-1)1[t). Найти ПФ.

Изображение переходной функции

H(p)=0,1⋅1p−0,2−1p=0,1(5p−1)p.

W(p)=pH(p)=0,15p−1.

3.3.26. Весовая функция САУ [t)=0,02 (е-0,5t-е -0.2t). Найти ПФ.

W(p)=−0,06(2p+1)(5p+1).

3.3.28. Весовая функция [t) =0,01 t. Найти ПФ.

W(p) = 0,01/p2.

3.3.29. Дана переходная функция h [t)= 1[t)+10e-5txsin(10t+π6). Найти ПФ системы.

Согласно приложению 2 имеем:

H(p)=1p+1010cosπ6+(p+5)sinπ6(p+5)2+102=6p2+121,6p+125(p2+10p+125)p;

W(p)=pH(p)=6p2+121,6p+125p2+10p+125.

3.3.30. Составить операторное уравнение апериодического звена, возбужденного управляющим сигналом и начальными условиями, и дать его структуру [Л. 25].

Операторное уравнение для реакции звена при заданных условиях его возбуждения (Tp+1)Y(p) = kX(p) + Ty(0_), откуда

Y(p)=kTp+1X(p)+TTp+1y(0).

Структурная схема для этого случая дана на рис. 03.3.30.

Рис. 03.3.30.

3.3.31. Составить операторное уравнение колебательного звена, возбужденного управляющим сигналом и начальными условиями, и дать его структуру.

(T2p2+2ξTp+1)Y(p)=kX(p)+(2ξT+T2p)y(0)+T2y(0).

Рис. 03.3.33.1.

Структура звена дана на рис. 03.3.33.1.

3.3.32. Записать в операторной форме уравнение (3+5t)y+y+(2+3t)y=kx.

(3p2+p+2)Y(p)−∂∂p[5p2+3]Y(p)=kX(p).

3.3.33. Написать в операторной форме уравнение (1+2t+3t2)y+(2+3t)y+(4+3t)y+(5+t)y=x

3.4. Линейные преобразования сигналов аналоговыми стационарными и нестационарными звеньями

3.4.1. Задание типовых входных сигналов в аналоговой и частотной формах

3.4.1. Для изображенного на рис. 1-1-1 прямоугольного вещественного спектра ограниченной полосы ω0 и единичной высоты ρх (ω) =1:

а) определить соответствующий этому спектру процесс X1[ t) ;

б) построить график процесса и вычислить его площадь;

в) определить зависимость времени первого перехода процесса через нульT1 (величины, обратной быстродействию) от ширины полосы спектра и построить график этой зависимости;

г) установить предельный процесс, которому эквивалентен [х1[t) при бесконечном расширении полосы ±ω.

Рис. 1-1-1

а) Применим для вещественного спектра формулу обратного косинус-преобразования Фурье с ограниченным верхним пределом интегрирования:

χ2[t)=2πsiω0t=2π0tsinω0ttdt;

Подставляя ρx(ω)=1получаем:

x1[t)=2π⋅sinω0tt.

б)	При построении графика (рис. 01-1-1,а) начальную точку находим путем предельного перехода:

x1[t)=limt→02π⋅sinω0tt=2ω0π.

Площадь графика определяется интегрированием:

S=0∞x1[t)dt=2π0∞sinω0ttdt=2πsinω0t|∞0

Ответ получен в виде интегрального синуса, для которого из таблиц приложения 9 (последний столбец) имеем si(0)=0, si(∞)=/2 Следовательно, S=1.

в) Время первого перехода графика через нуль равно полупериоду синусоиды, который найдем из соотношения ω0T1=π или T1=πω0 кривая, иллюстрирующая эту зависимость, построена на рис. 01-1-1,6.

г) При бесконечном расширении полосы процесс x1[t) эквивалентен единичному импульсу limω0→∞x1[t)=δ[t].

Рис. 01-1-1.

3.4.2. Для процесса, заданного в виде нормированной функции интегрального синуса

χ2[t)=2πsiω0t=2π0tsinω0ttdt

график которого изображен на рис. 1-1-2, найти соответствующий ему частотный спектр и построить его график.

Определить процесс, эквивалентный x2[t) при бесконечном расширении полосы ±ω0.

Перейдем в определенном интеграле, заданном в условии, от переменной i к ω:

x2(t)=2π0ω01ωsinωtdω;

результат интегрирования от этого не изменится. Сопоставляя полученную формулу с обратным синус-преобразованием Фурье, находим, что стоящий под знаком интеграла первый сомножитель является мнимым спектром с обратным знаком и с ограниченной полосой 0, т.е. x2 ()= -1/, -0 <  < 0  (рис. 1-1-2).

При бесконечном расширении полосы спектра соответствующий процесс сближается с единичной функцией limω0→∞x2[t)=1[t) со спектром (мнимым) x2 () = 1/

3.4.3. По известному мнимому частотному спектру единичной функции x(ω)=−1ωнайти спектры: импульса δ [t\, его производныхδt,δt,а также спектры линейной t1 [t) и квадратичной t22!• 1 [t) функций.

На основе примененного в предыдущей задаче предельного перехода имеем:

limω0→∞x2[t)=1[t)=2π0∞1ωsinωtdω.                                     (1)

Для интеграла (1) t является параметром, по которому под знаком интеграла можно проводить такие линейные преобразования, как дифференцирование и интегрирование.

Дифференцируя обе части приведенной формулы по t, получим:

limω0→∞x[t)=δ[t)=2π0∞1cosωtdω.                                              (2)

Сомножитель перед косинусом ρ1(ω)=1 представляет вещественный спектр импульса, а вся полученная формула (2) является обратным косинус-преобразованием Фурье. Повторно дифференцируя, находим спектр функции δ[t] как коэффициент при – sin t. Интегрирование по t (1) под знаком интеграла дает:

t⋅1[t)=2π0∞(−1ω2)cosωtdω,

где (-1/2) —вещественный спектр процесса t.1[t)

Повторное интегрирование дает возможность определить спектр процесса t22!1[t). Ответы на задание, полученные по формулам предельного перехода (ω0→∞) помещены в табл. 01-1-1.

Таблица 01-1-1

| ### Процесс | x[t) | δ[t] | δ[t] | δ[t] | 1[t) | t.1[t) | t22!1[t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещественный спектр | () | -2 | 0 | 1 | 0 | −1ω2 | 0 |
| Мнимый спектр | x() | 0 |  | 0 | −1ω | 0 | 1ω2 |
| Комплексный спектр | X(j) | (j)2 | j | 1 | (j)-1 | (j)-2 | (j)-3 |

3.4.4. Для процесса с вещественными и мнимыми параметрами, записанного в форме комплексной экспоненциальной функции

et,η,Ω,ϕ=expηt+jΩt+t,

найти преобразование Фурье попеременной t:Ejω,η,Ω,ϕ при η<0.Далее, применяя λex-преобразования в виде операций выделения вещественной (Re) и мнимой (Im) частей, а также полагая отдельные параметры равными нулю, найти все возможные виды производных процессов и соответствующих им спектров в пределах заданных видов λ-преобразования.

В формуле прямого преобразования Фурье запишем мнимую частоту в векторном обозначении:

jω=ω                                                                               (1)

Тогда

E(ω,η,Ω,ϕ)=0∞exp[(η+jΩ−ω)t+jϕ]dt=exp(jϕ)ω−η−jΩ.                             (2)

Далее, применив заданную операцию Im=1 к комплексной экспоненциальной функции и к ее спектру, получим:

Imexp[ηt+j(Ωt+ϕ)]=eηtsin(Ωt+ϕ);Imexp(jϕ)ω−η−jΩ=Ωcosϕ+(ω−η)sinϕ(ω−η)2+Ω2.  				 (3)

После обратной замены векторного обозначения на мнимую частоту согласно формуле (1) получаем спектр процесса в виде

Ωcosϕ−ηsinϕ+jωsinϕη2+Ω2−ω2−j2ωη=Ω(η2+Ω2−ω2)cosϕ−η(η2+Ω2+ω2)sinϕω4+2(η2−Ω2)ω2+(η2+Ω2)2++j2Ωωcosϕ−ω(η2−Ω2+ω2)sinϕω4+2(η2−Ω2)ω2+(η2+Ω2)2.     (4)

Если применить к комплексной экспоненциальной функции и ее спектру (2) другую заданную операцию 2=Rе, а также положить = 0, то вместо (3) получим:

Re[exp(ηt+jΩt)]=eηtcosΩt;Re1ω−η−jΩ=ω−η(ω−η)2+Ω2.					  (5)

После обратной замены (1) для процесса (5) определяем спектр:

jω−ηη2+Ω2−ω2−j2ηω=−η(η2+Ω2+ω2)ω4+2(η2−Ω2)ω2+(η2+Ω2)2++j(Ω2−η2−ω2)ωω4+2(η2−Ω2)ω2+(η2+Ω2)2.	   (6)

Полагая в соответствиях (3) — (6) отдельные параметры равными нулю, получаем дополнительные спектры процессов:

eηt←1jω−η=−ηη2+ω2−jωη2+ω2;				    (7)

sin(Ωt+ϕ)←Ωcosϕ+jωsinϕΩ2−ω2=ΩcosϕΩ2−ω2+jωsinϕΩ2−ω2;			   (8)

cosΩt←jωΩ2−ω2.						   (9)

Все соответствия, полученные подобным образом для заданных преобразований подынтегральной функции и ее спектра в (2), записаны в табл. 01-1-2.

Таблица 01-1-2

| Параметры, приравниваемые к нулю | 2=Rе |  | 1=Im |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Функция | Комплексный спектр | Функция | Комплексный спектр |
|  = 0 | cos(Ωt+ϕ) | −Ωsinϕ+jωcosϕΩ2−ω2 | sin(Ωt+ϕ) | Ωcosϕ+jωsinϕΩ2−ω2 |
|  = 0 | eηtcosΩt | jω−η(jω−η)2+Ω2 | eηtsinΩt | Ω(jω−η)2+Ω2 |
| η=0ϕ=0 | cosΩt | jωΩ2−ω2 | sinΩt | ΩΩ2−ω2 |
| Ω=0ϕ=0 | eηt | 1jω−η | 0 | 0 |

3.4.5. К полученным в предыдущем примере соотношениям между процессами и спектрами применить дополнительные ех-преобразования в виде операций дифференцирования по параметру η∂∂η и этим методом определить спектры процессов:

a)teηt;

б) tkk!eηt;

в) tkk!;

г) teηtsin(Ωt+ϕ).

Применив к обеим частям соответствия (7) из предыдущей задачи заданную операцию    3 = / получим:

а) teηt←1(jω−η)2=η2−ω2(η2+ω2)2+j2ηω(η2+ω2)2.

б) Применив эту же операцию k раз, получим:

tkeηt←k!(jω−η)k+1=k!(−1)k+1(η+jω)k+1(η2+ω2)k+1.

в) Полагая  = 0, из б) получаем:

tkk!←1(jω)k+1.

г) Применяя 3 – преобразование (3 =/) к решениям (3) предыдущей задачи, получаем:

teηtsin(Ωt+ϕ)←2Ω(jω−η)cosϕ+[(jω−η)2−Ω2]sinϕ[(jω−η)2+Ω2]2.

3.4.6. Определить спектр амплитудно-модулированного сигнала

х [t) = sin (Ω1t+ϕ1) sin (Ω2t+ϕ2)

методом подбора необходимого λ-преобразования.

Заданное произведение гармонических функций можно получить из комплексной экспоненциальной функции, последовательно применяя следующие подстановки и операции выделения Im:

sin(Ω1t+ϕ1)sin(Ω2t+ϕ2)=ImImexp[(jΩ1+Ω2)t+jϕ1+ϕ2]ϕ2=jϕ2Ω2=jΩ2=λexexp[j(Ωt+ϕ)],

т. е. в комплексной экспоненте производится замена Ω=jΩ1+Ω2, ϕ=jϕ1+ϕ2. Затем выделяется мнимая часть, осуществляются подстановки ϕ2=jϕ2, Ω2=jΩ2 и снова выделяется мнимая часть. Совокупность этих операций и есть искомое ех-преобразование комплексной экспоненциальной функции при  = 0.

Применим найденное преобразование к спектру комплексной экспоненциальной функции, определенному в задаче 1-1-4:

Imexp(jϕ1+ϕ2)ω−Ω2−jΩ1=(ω−Ω2)sinϕ1+Ω1cosϕ1(ω−Ω2)2+Ω12eϕ2

(ϕ2=jϕ2,Ω2=jΩ2);

Im(ωsinϕ1+Ω1cosϕ1)cosϕ2+Ω2sinϕ1sinϕ2−−j[Ω2sinϕ1cosϕ2−(ωsinϕ1+Ω1cosϕ1)sinϕ2](ω−jΩ2)2+Ω12=

2ωΩ2[(ωsinϕ1+Ω1cosϕ1)cosϕ2+Ω2sinϕ1sinϕ2]−

=−(ω2+Ω12−Ω22)[Ω2sinϕ1cosϕ2−(ωsinϕ1+Ω1cosϕ1)sinϕ2][(Ω1+Ω2)2+ω2][(Ω1−Ω2)2+ω2]

(ω=jω);

[(Ω1+Ω2)2−ω2][−(Ω1−Ω2)sin(ϕ1−ϕ2)+jωcos(ϕ1−ϕ2)]−

X(jω)=−[(Ω1−Ω2)2−ω2][−(Ω1+Ω2)sin(ϕ1−ϕ2)+jωcos(ϕ1+ϕ2)]2[(Ω1+Ω2)2−ω2][(Ω1−Ω2)2−ω2].       (1)

Примечание. Заданный процесс можно представить в виде суммы

x[t)=12cos[(Ω1−Ω2)t+ϕ1−ϕ2]−cos[(Ω1+Ω2)t+ϕ1+ϕ2],

где для каждого слагаемого переход к спектру может быть произведен по формуле (8) из задачи 01-1-4. С учетом примечания имеем:

X(jω)=12[−(Ω1−Ω2)sin(ϕ1−ϕ2)+jωcos(ϕ1−ϕ2)(Ω1−Ω2)2−ω2−−(Ω1+Ω2)sin(ϕ1+ϕ2)+jωcos(ϕ1+ϕ2)(Ω1+Ω2)2−ω2].

После приведения к общему знаменателю может быть получена формула (1).

3.4.7. Входной процесс задан в виде произведения смещенного импульса δ[t-θ]

при θ=2сек и его производных по времени на непрерывный нестационарный коэффициент

b(t)=π12t

Найти следующие произведения, характеризующие интенсивность и дифференцирующие свойства импульса:

a) t=btδt−θ;

б) t=btδt−θ

в) t=btδt−θ

а)	Используем зависимость [Л. 26]

b(t) [t-] = b() [t-].                                              (1)

Следовательно,

[t]=sinπ12tδ[t−2]=sinπ6δ[t−2]=0,5δ[t−2].

б) Применим к (1) операцию дифференцирования по параметру  с изменением знака:

−b(t)∂∂θδ[t−θ]=b(t)δ[t−θ]=−∂∂θb(θ)δ[t−θ],                      (2)

где

−∂∂θδ[t−θ]=ddtδ[t−θ]=δ[t−θ].

Следовательно,

[t]=−∂∂θsinπ12θδ[t−θ]θ=2=−π12cosπ12θδ[t−θ]+sinπ12θδ[t−θ]θ=2=

=0,5δ[t−2]−π324δ[t−2].

в) Повторно продифференцируем по —  формулу (2):

b(t)δ[t−θ]=∂2∂θ2b(θ)δ[t−θ].

Следовательно,

[t]=b(θ)δ[t−θ]−2b(θ)δ[t−θ]+b(θ)δ[t−θ].

Посколькуb(θ)=sinπ12⋅2=0,5;b(θ)=π12cosπ12⋅2=π324;

b(θ)=−π122sinπ12⋅2=π2288, то

[t]=0,5δ[t−θ]−0,452 {δ[t−θ]+0,0344δ[t−θ].

3.4.8. Дана непрерывная функция b(t)=5e2t. Найти следующие интегралы, характеризующие фильтрующие свойства импульса:

а) β1(t)=0∞b(t)δ[t−θ]dt;

б) β2(t)=0∞b(t)δ[t−θ]dt;

в) β3(t)=0∞b(t)δ[t−θ]dt.

при  = 7 сек.

а) 0∞b(t)δ[t−θ]dt=b(θ)1[t−θ],							    (1)

или β1[t)=5e141[t−7]=6015⋅1031[t−7].

Далее обе части (1) дифференцируем по — 

б)      0∞b(t)δ[t−θ]dt=b(θ)δ[t−θ]−b(θ)⋅1[t−θ);

β2[t)=5e14δ[t−7]−10e141[t−7]=6015⋅103δ[t−7]−2⋅1[t−7);

в)      0∞b[t)δ[t−θ]dt=b(θ)δ[t−θ]−2b(θ)δ[t−θ]+b(θ)1[t−θ);

β3[t)=5e14δ[t−7]+20e14δ[t−7]+20e14⋅1[t−7)=6015⋅103δ[t−7]−4δ[t−7]+4⋅1[t−7)

3. 5. Составление линейных дифференциальных

уравнений звеньев

5.1. Дано дифференциальное уравнение для САУ (в классической форме записи) относительно неизвестной (выходной) у и заданной (управляющей) х функций независимого аргумента (времени) t:      аn(t)у(n)(t)+…+a0(t)y(t)=bm(t)x(m)(t)+…+b0(t)x(t).

Записать данное уравнение САУ в алгебраизованной форме, свернутой алгебраизованной форме и в форме записи с использованием обозначений алгебраизованных дифференциальных полиномов (АДП) —линейных операторов.

Алгебраизованная форма записи:

[an(t)Dn+...+a0(t)]y(t)=[bm(t)Dm+...+b0(t)]x(t),

где D = d/dt.

Свернутая алгебраизованная форма:

i=0nai(t)Diy(t)=j=0mbj(t)Djx(t).

Форма записи с использованием обозначений алгебраизованных дифференциальных полиномов:

a(t,D)y(t)=b(t,D)x(t).

3.5.2. Дифференциальное уравнение для САУ в классической форме записи имеет вид:

any(n)(t)+…+a0y(t)=bmx(m)(t)+…+b0x(t).

Записать данное уравнение в операторной форме при нулевых начальных условиях.

(anpn+...+a0)Y(p)=(bmpm+...+b0)X(p).

3.5.3. Определить размерность коэффициентов при производных в следующих уравнениях САУ, заданных в различных формах:

(T2p+1)Uy(p)=(T1p+1)Ux(p);

(a2p2+a1p+1)Uy(p)=(b1p+1)Ux(p);

c1y(t)+y(t)=d2x(t)+d1x(t)+x(t);

i=0nαiDiy(t)=j=0mβjDjx(t).

[T1] = сек; [T2] = сек; [1] = сек; [2] = сек2; [b1] = сек; [c1] = сек; [d1] = сек; [d2] = сек2;

[i/0] = секi; [j/0] = секj.

3.5.4. Дано дифференциальное уравнение, описывающее плоское вращательное движение самолета:

а2(t)d2θdt2+a2dθdt+a0(t)θ=b1(t)δ+b0(t)θc+mb

где a2(t)=d2-c2t—коэффициент момента инерции;

a1(t)=k1(t-c1)2+d1—коэффициент тушащего момента;

a0(t)=k0(t-c0)2+d0—коэффициент аэродинамического

Рис. 1-2-4.

стабилизирующего момента b0(t) = a0(t); b1(t) = l1t+h1 — коэффициент момента рулей; mв -  возмущающий момент.

Физический смысл углов θ,θc,и δ виден из рис. 1-2-4. Записать данное уравнение в перечисленных в задаче 1-2-1 формах.

Алгебоаизованная форма записи:

[a2(t)D2+a1(t)D+a0(t)]θ(t)=b1(t)δ(t)+b0(t)θc(t)+mв

или

(d2−c2t)D2+[k1(t−c1)2+d1]D+k0(t−c1)2+d0θ(t)=

=(e1t+h1)δ(t)+[k0(t−c0)2d0]θc(t)+mв.

Свернутая алгебраизованная форма:

i=02ai(t)Diθ(t)=b1(t)δ(t)+b0(t)θc(t)+mв.

Форма записи с использованием обозначений АДП:

a(t,D)θ(t)=b1(t)δ(t)+b0(t)θc(t)+mв.

3.5.5. Даны в общей форме дифференциальные уравнения следующих звеньев с постоянными параметрами:

а1y+a0y=b0x—апериодического;

a0y=b1x+b0x—форсирующего первого порядка;

a2y+a1y+a0y=b0x—колебательного;

a2y+a0y=b0x—резонансного;

a0y=b2x+b1x+b0x—форсирующего второго порядка;

a0y=b1x—дифференцирующего;

a1y+a0y=b1x—реального дифференцирующего;

a1y=b0x— интегрирующего.

Записать заданные уравнения в алгебраизованной и операторной формах.

Алгебраизованная форма

(a1D + a0) y(t) = b0x(t);

a0y(t) = (b1D+b0) x(t);

(a2D2 + a1D + a0) y(t) = b0x(t);

(a2D2 + a0) y(t) = b0x(t);

a0 y(t) = (b2D2 + b1D + b0) x(t);

a0 y(t) = b1Dx(t);

(a1D + a0) y(t) = b1Dx(t);

a1D y(t) = b0x(t).

Операторная форма

(a1p + a0) Y(p) = b0X(p);

a0Y(p) = (b1p+b0) X(p);

(a2p2 + a1p + a0) Y(p) = b0X(p);

(a2p2 + a0) Y(p) = b0X(p);

a0 Y(p) = (b2p2 + b1p + b0) X(p);

a0 Y(p) = b1pX(p);

(a1p + a0) Y(p) = b1pX(p);

a1p Y(p) = b0X(p).

3.5.6. По заданному дифференциальному уравнению звена а2y+a1y+a0y=b0x+b1x получить дифференциальные уравнения:

а) для полной весовой функции;

б) для приведенной весовой функции;

в) для перехода от приведенной весовой функции к полной.

а) Для полной весовой функции в заданном уравнении полагаем x(t) = [t]. Тогда y(t) = [t) и уравнение принимает вид:

a2ω[t)+a1ω[t)+a0ω[t)=b0δ[t]+b1δ[t].

б) Приводим всю правую часть заданного уравнения к одной функции, обозначаемой П(t)=b0x(t)+b1x(t), и полагаем П(t) = [t]. Решение его называется приведенной весовой функцией g[t), уравнение для которой принимает вид:

a2g[t)+a1g[t)+a0g[t)=δ[t].

в) Связь между приведенной и полной весовыми функциями:

ω[t)=b0g[t)+b1g[t).

3.5.7. Дана желаемая приведенная весовая функция звена с постоянными параметрами (стационарного) в виде:

g[t)=1T2Ωe−σtsinΩt

σ=ξ/T;Ω=1T1−ξ2 при условной постоянной времени T=0,1 сек и относительном коэффициенте затухания ξ =0,6.

Составить дифференциальное уравнение звена для приведенной весовой функции и для переходной функции при заданном коэффициенте усиления k=10

По заданной приведенной весовой функции g[t)=1T2Ωe−σ tsinΩt устанавливаем, что ее начальное значение g(0+) = 0, благодаря чему первая производная от весовой функции содержит только два слагаемых:

g[t)=−σg[t)+1T2e−σ tcosΩt.

Для удобства записи результатов последующего дифференцирования вводим обозначение:

f[t)=1T2e−σ tcosΩt

или

f[t)=g[t)+σg[t).							(1)

При определении второй производной от весовой функции учитываем ненулевое начальное значение первой производной g[0+)=1T2, поэтому в результате дифференцирования, помимо непрерывных производных функций, появится импульсная составляющая, а все выражение для второй производной примет вид:

g[t)=−σg[t)−Ω2g[t)−σf[t)+g[0) δ[t].

Заменяем f[t) выражением (1), что дает

g[t)+2σg[t)+(σ2+Ω2)g[t)=1T2δ[t].			(2)

Чтобы получить в правой части уравнения импульс с единичным коэффициентом, умножаем все члены уравнения (2) на Т2 и заменяем коэффициенты согласно данным в условии соотношениям:

σT2=−ξTT2=ξT; (σ2+Ω2)T2=ξ2+(1−ξ2)=1,

что дает

T2g[t)+2ξTg[t)+g[t)=δ[t].

После подстановки численных значений имеем:

0,01 {g[t)+0,12 {g[t)+g[t)=δ[t].

Для переходной функции имеем уравнение с буквенными обозначениями коэффициентов:

T2h[t)+2ξT2h[t)+h[t)=k⋅1[t)

или с числовыми коэффициентами:

0,01 {h[t)+0,12 {h[t)+h[t)=10⋅1[t)

3.5.8. Для звена с переменными параметрами (нестационарного) составить дифференциальное уравнение, решением которого является приведенная весовая функция вида

g[t0,τ)=eσtΩt0+τe−σtsinΩt

где σ = 2 сеk-1;  = 6 сек-1.

Записать уравнение для момента подачи импульса to, заданного в буквенной форме, и для конкретного числового значения t0= 10 сек.

Для обеих частей заданной весовой функции освобождаемся в знаменателе от текущего аргумента  путем умножения уравнения на двучлен (t0+) что дает:

(t0+τ)g[t0,τ)=1Ωe−σ τsinΩτ.

Производим однократное дифференцирование по :

g[t0,τ)+(t0+τ)g[t0,τ)=−σ(t0+τ)g[t0,τ)+e−σ τcosΩt.			(1)

Повторное дифференцирование по  дает:

2g[t0,τ)+(t0+τ)g[t0,τ)=−σg[t0,τ)+(t0+τ)g[t0,τ)−−(t0+τ)Ω2g[t0,τ)−σe−σ τcosΩt+δ[τ],

где появление импульса вызвано единичным скачком функции e−σ tcosΩt. Подставляя значение e−σ tcosΩt из уравнения (1), получаем:

(t0+τ)g[τ,t0)+2[1+σ(t0+τ)]g[τ,t0)+[(σ2+Ω2)(t0+τ)+2σ]g[τ,t0)=δ[τ].

Для  = 2 сек-1 и  = 6 сек-1 имеем:

(t0+τ)g[τ,t0)+2[1+2(t0+τ)]g[τ,t0)+[40(t0+τ)+4]g[τ,t0)=δ[τ]

и для конкретного значения t0 = 10 сек имеем:

(10+τ)g[τ,10)+(42+4τ)g[τ,10)+(404+40τ)g[τ,10)=δ[τ].

3.5.9. Составить уравнение цепи, приведенной на рис. 1-2-9.

Uy = kUx , где k=R2R1+R2.

3.5.10. Составить дифференциальное уравнение цепи, приведенной на рис. 1-2-10.

Рис. 1-2-9.				Рис. 1-2-10.

Tuy+uy=ux, где T = RC.

3.5.11. Составить дифференциальное уравнение для условий передачи напряжений контуром, приведенным на рис. 1-2-11.

Tuy+uy=ux, где T = (R1+R2)C; k=CR1.

3.5.12. Усилитель постоянного тока с большим коэффициентом усиления охвачен отрицательной обратной связью, как показано на рис. 1-2-12.

Рис. 1-2-11.			Рис. 1-2-12.

Составить дифференциальное уравнение усилителя постоянного тока, если:

а) в обратной связи усилителя включен параллельный контур Ro.c C;

б) в обратной связи усилителя включен только конденсатор С;

в) в обратной связи усилителя включен только резистор Ro.c (С=0).

На основании закона Кирхгофа для точки А, пренебрегая сеточными токами, имеем:

i1 = i2 + i3  							(1)

где

i1=ux−uсетRx≈uxRx; i2=uсет−uуRо.с≈−uуRо.с; i3≈−Cduydt.

а) Подставляя значения токов в уравнение (1), получим:

uyRo.cC+uy=−Ro.cRxux 					(2)

или

−kux=Tuy+uy,

где   k = Ro.c / Rx;  T= Ro.c C

б) Если из контура обратной связи исключить резистор Ro.c т. е. Ro.c   то из уравнения (2) получим:

limRo.c→∞(uyC+uyRo.c)=−uxRx; uyCRx=−ux

или

Tuy=ux, где Т = RxC.

в) Из уравнения (2) имеем:

uy = -kux ,  где  k = Ro.c/Rx

3.5.13. Составить дифференциальное уравнение, описывающее передаточные свойства схемы, приведенной на рис. 1-2-13.

Рис. 1-2-13.

Tduydt+uy=kux,

где

T=RR1CR+R1; k=R1R+R1 .

3.5.14. Составить дифференциальное уравнений для условий передачи напряжения контурами, приведенными на рис. 1-2-14.

Рис. 1-2-14.

а)				T1duydt+uy=T2duxdt+ux,

где	T1 = (R1 + R2)C2;  T2 = R2C2.

б) 			      T2duydt+uy=k(T1duxdt+ux),

где 		T1=R1C1; T2=C1R1(R2+R2)R1+R2+R3; k=R2R1+R2+R3;

в) T1T2d2uydt2+(T1+T2+R1C2)duydt+uy=T1T2d2uxdt2+(T1+T2+R1C2)duxdt+ux

где			T1 = R1C1; T2 = R2C2.

г)		TTфd2uydt2+(T+Tф+RфC)duydt+uy=kTduxdt,

где			k=R1R1+R2; T=(R1+R2)C; Tф=RфCф.

3.5.15. Составить дифференциальное уравнение для схемы, приведенной на рис. 1-2-14,а, если выход нагружен резистором Rn.

T1duydt+uy=k(T2duxdt+ux),

где 			T1=(R1RнR1+Rн+R2)C2; T2=R2C2; k=RнR1+Rн.

3.5.16. Составить дифференциальные уравнения для схем, приведенных на рис. 1-2-16.

Рис. 1-2-16.

а) 				T1duydt+uy=T1duxdt,

где 						T1=r1C1;

б) 			T1duydt+(1+R1r1)uy=T1duxdt+ux,

где 						T1=R1C1;

в) T3T2d2uydt2+(T3+T4)duydt+uy=kT1T2d2uxdt2+(T1+T2)duxdt+ux.

Постоянные коэффициенты k, Т1, Т2, Т3, и Т4 находятся из соотношений: T1 = R1C1; T2 = R2C2; T3T4 = kT1T2;

T3+T4=kT1(1+R2r2)+T2(1+R1r1+R1r2).

г) 	T3T4d2uydt2+(T3+T4)duydt+uy=kT1T2d2uxdt2+(T1+T2)duxdt+ux.

Постоянные коэффициенты уравнения связаны с параметрами схемы следующими соотношениями:

T1T2 = k1R1C1R2C2;  T3T4 = kk1R1C1R2C2;

T1 + T2 = k1 (R1C1 + R1C2 + R2C2);

T3 + T4 = k1 (R1C1 + R1C2 + kR2C2);

k1=r1R1+r1; k=r2R2+r2=T3T4T1T2.

3.5.17. Составить дифференциальное уравнение фильтра низкой частоты, изображенного на рис. 1-2-17.

TLTCd2uydt2+TCduydt+uy=kux,

где  TL = L/Rэ;  TС = RэС;  Rэ=R2+R0R1R0+R1;  k=R1R1+R0.

При R2 << R0  и  R1 >> R0  TL = L/R0;  TC = R0C.

При R2 >> R0  и  R1 >> R0  TL = L/R2;  TC = R2C  и  k = 1.

3.5.18. Для электродвигателя постоянного тока с независимым возбуждением (рис. 1-2-18) составить уравнение, связывающее напряжение, приложенное к якорю, с углом поворота выходного вала, в диапазоне малых скоростей, где влиянием противо-э. д. с. можно пренебречь.

Рис. 1-2-17.					Рис. 1-2-18.

В определенном диапазоне угловая скорость  = kU , но  = d/dt, где а — угол поворота якоря. Поэтому d/dt = kU или α=1T0tUdt, где Т = 1/k.

3.5.26. Составить линеаризованное дифференциальное уравнение угольного регулятора напряжения, конструкция подвижной системы которого изображена на рис. 1-2-26,а и графики изменения момента—на рис. 1-2-26,б.

Рис. 1-2-26.

Уравнение динамического равновесия подвижной системы

Jθ+Mв.т(θ)+Mп(θ)=M(I,θ),

где Mв.т(θ)— момент вязкого трения; Mп(θ)—момент противодействия пружины; M(I,θ)— управляющий момент, создаваемый электромагнитом. (Управляющий момент зависит от тока I и зазора .

Так как имеет место зависимость 0 -  = l tg (0 - ), то можно записать, что управляющий момент зависит от тока I и угла поворота рычага ).

Для малых отклонений приращение момента электромагнита

ΔM(I,θ)=∂M∂II=I0θ=θ0 ΔI+∂M∂θI=I0θ=θ0 Δθ=Sθ−MΔI+SI−MΔθ.

Момент вязкого трения Mв.т(θ)=S1θ+S2θ2+...≈SΩ−Mθ

что дает хорошее приближение при малых скоростях движения. Для малых отклонений приращение момента пружины

ΔMп=dFdθθ=θ0 Δθ=kлΔθ.

Если в уравнении (l) заменить текущие значения переменных суммой их номинальных значений и приращений:

I=I0+ΔI; θ=θ0+Δθ; θ=Δθ; θ=Δθ,

вычесть уравнение статики и учесть выражения для малых отклонений, то получим:

JΔθ+SΩ−MΔθ+kлΔθ=SI−MΔI+Sθ−MΔθ.

После приведения подобных членов окончательно получим:

JΔθ+SΩ−MΔθ+(kл−Sθ−M)Δθ=SI−MΔI.

3.5.27. Составить дифференциальное уравнение однотактного магнитного усилителя (рис. 1-2-27) с положительной обратной связью и выходом на активную нагрузку. При составлении уравнения считать, что магнитная цепь при малых отклонениях имеет линейные характеристики, и пренебречь переходными процессами в рабочих обмотках переменного тока.

Рис. 1-2-27

TdΔuнdt+Δuн=i=1nkixΔuxi,

где T=i=1nTi— суммарная постоянная времени обмоток управления усилителя; Ti=cωyi(ωyi+kiωo.c)ryi — постоянная времени i-й обмотки управления; uxi — входное напряжение на i-й обмотке управления; ki — коэффициент передачи по i-й обмотке; ryi и wyi —сопротивление и число витков i-й обмотки; wo.c — число витков обмотки обратной связи; с — коэффициент, зависящий от размеров усилителя.

3.5.28. Записать дифференциальное уравнение стационарного колебательного звена в матричной форме при отсутствии входного воздействия (однородная форма уравнений) для режима последействия от ненулевых начальных условий: y(0_) = y1(0_) = 2; y(0)=y2(0)=−5. Использовать обозначения и значения параметров, принятые в задаче 1-2-7.

Для учета только последействия от ненулевых начальных условий используется однородное уравнение, составленное относительно переменной у, полученное из формулы (2) в решении задачи 1-2-7:

y+2σy+(σ2+Ω2)y=0.					(1)

Ввод заданных начальных условий в уравнение производится при переходе к модифицированной форме Коши:

y1=0+y2+y1(0)δ[t];y2=−(σ2+Ω2)y1−2σy2+y2(0)δ[t].				(2)

Модификация уравнений сводится к тому, что наряду с обычными обозначениями y = y1, y=y2, y2=y [при замене y суммой второго и третьего членов с обратными знаками в исходном уравнении (1)] в систему уравнений вводятся импульсы с масштабами, равными соответствующим начальным условиям.

Поскольку в зоне 0_t0+ интегрирование системы (2) можно вести для каждого уравнения независимо, после окончания интегрирования к моменту времени 0+ начальные решения неоднородной (модифицированной) системы уравнений (2) будут соответствовать заданным начальным условиям, так как интегрирование единичных импульсов дает единичные функции.

Таким образом, для дальнейших преобразований исходной должна служить система уравнений (2). Поскольку преобразования сводятся по заданию к записи уравнений в матричной форме, достаточно ввести следующие обозначения:

матрица коэффициентов

Б=b11b12b21b22=01−(σ2+Ω2)−2σ=01−100−12;

вектор начальных условий

Y(0)=y1(0)y2(0)=2−5;

вектор реакции, т. е. режима последействия,

Y(0)=y1(t)y2(t).

С учетом принятых обозначений система уравнений (2) приобретает следующую форму:

Y(t)=БY→(t)+Y(0)δ[t].

3.5.29. Для нестационарного звена, рассмотренного в примере 1-2-8, написать матрицу коэффициентов, соответствующую нормальной системе уравнений Коши.

Переписываем уравнение, являющееся решением задачи 1-2-8, в нормальной форме:

g+2t0+τ+2σg+(σ2+Ω2)+2σt0+τg=1t0+τδ[τ].

Для правой части полученной формулы используем зависимость (1) из решения задачи 01-1-7. Тогда

g=−2t0+τ+2σg−σ2+Ω2+2σt0+τg+1t0δ[τ]. 			(1)

Используем стандартные для формы Коши обозначения:

g1=g;g1=0+g2;g2=g.					(2)

В последнем уравнении правую часть заменяем согласно формуле (1) и получаем:

g2=−σ2+Ω2+2σt0+τg1−2t0+τ+2σg2+δ[τ]t0.			(3)

Коэффициенты в правых частях уравнений (2) и (3) образуют искомую матрицу:

Б(τ,t0)=01−σ2+Ω2+2σt0+τ−2t0+τ+2σ.

После подстановки численных значений коэффициентов рассматриваемая матрица принимает вид:

Б(τ,10)=01−40−410+τ−4−210+τ.

3.6. Построение временных и частотных характеристик элементарных звеньев

Пусть в дифференциальном уравнении a2=0, тогда уравнение состояния объекта вырождается к виду

a1y(1)(t)+a0y(t)=b0x(t),					(1)

Применяя преобразование Лапласа к уравнению (1), найдем передаточную функцию звена 1-го порядка:

W(p)=b0a1p+a0=kTp+1,			(2)

где k=b0/a0 –коэффициент передачи с размерностью: единица измерения выходной величины, деленная на единицу измерения входной величины; Т=a1/a0 — постоянная времени, с.

Переходную функцию апериодического звена можно получить из формулы (2) как результат обратного преобразования по Лапласу, при использовании х(t) = 1(t):

h(t)=L−1[kp(Tp+1)]=k(1−e−tT).		(3)

График переходной характеристики звена представлен на рис. 7.3а, поскольку переходный процесс носит не колебательный характер, то звено получило название апериодического.

Постоянную времени Т можно определить графически по переходной h(t) функции, проводя касательную в любой точке кривой; отрезок на асимптоте, к которой стремится h(t), от точки, соответствующей точке касания, до точки пересечения касательной с асимптотой равен постоянной времени Т. Постоянную времени можно определить как время, за которое выходная величина достигает своего установившегося значения при изменении с постоянной начальной скоростью. Чем больше Т, тем более инерционное звено. С учетом порядка уравнения (2) апериодическое звено называют инерционным звеном 1-го порядка.

Анализируя переходную функцию апериодического звена, можно сделать вывод, что оно обладает свойством самовыравнивания, которое выражается в том, что при постоянном значении входной величины выходная величина с течением времени стремится к установившемуся значению.

Подставляя р=j в W (р), получаем АФХ апериодического звена:

W(jω)=kTjω+1=k(Tω)2+1+jkTω(Tω)2+1.			(4)

Рис. 1. Временные и частотные характеристики

апериодического звени 1-го порядка:

а — переходная функция h(t); б – АЧХ, в – ФЧХ

На основании выражении (4) можно определить АЧХ и ФЧХ звена:

A(ω)=k/(Tω)2+1;			(5)

ϕ(ω)=−arctgTω.	(6)

При изменении частоты от 0 до  АЧХ изменяется от k до 0 (рис. 7.3б), а сдвиг по фазе выходных колебаний относительно входных изменяется от 0 до /2 (рис. 1в).

В качестве примеров элементов, имеющих динамические свойства апериодического звена, могут служить: электродвигатель постоянного тока, если входом его является напряжение на якоре, а выходом – скорость вращения ротора, гидравлическая емкость со свободным стоком жидкости, RC–цепочка, электрическая печь сопротивления и т.д.

Построить временные и частотные характеристики звена 1-го порядка при к=10, Т=0.005мс

3.7.Линеаризация нелинейных систем управления.

Объект управления представляет собой электрическую печь сопротивления. Выходная величина — температура печи. Пусть будет одинаковой во всех точках объема печи θП. Входная величина (управляющее воздействие) – сила электрического тока i, протекающего по электронагревателю с сопротивлением R. Подводимая электрическая энергия к электронагревателю расходуется на изменение температуры печи с тепловыми потерями через кладку в окружающую среду.

Согласно закону сохранения энергии получим уравнение динамики печи:

i2Rdt=CdθП+KS(θП−θВ)dt,				(1)

или 				i2R=C(dθП/dt)+KS(θП−θВ),

где С — теплоемкость кладки и садки печи, Дж/К0; θП и θB — соответственно температуры печи и окружающей среды (воздуха). К0; S — площадь наружной поверхности кладки печи, м2; К — коэффициент теплопередачи от атмосферы печи к окружающей среде, Вт/(м2К0).

Полученное уравнение является нелинейным, так как входная величина – ток i имеет в уравнении вторую степень.

Произвести линеаризацию уравнения (1).

Решение. Пусть установившийся в печи режим характеризуется следующими значениями величин:

i=i0;	θП=θП0;	θВ=const.

Уравнение печи в этом режиме имеет вид

i02
            R=KS(θП0−θВ).						(2)

Разложив левую часть уравнения печи для динамического режима в ряд Тейлора в окрестности точки i=i0; θП=θП0 и оставив в этом разложении члены с ΔI в первой степени, получим уравнение вида:

i02R+2i0RΔi=C(dθП/dt)+KS(θП−θВ).				(3)

Вычитая из последнего выражения уравнение печи для установившегося режима, получаем линейное дифференциальное уравнение

2i0RΔi=C(dθП/dt)+KS(θП−θП0).				(4)

Введем в качестве новой выходной величины отклонение температуры печи от установившегося значения ΔθП=θП−θП0. Учитывая, что θП0=const, получим линеаризованное уравнение объекта в отклонениях:

(C/KS)[d(ΔθП)/dt]+ΔθП=(2i0R/KS)Δi.				(5)

Полученное уравнение можно записать в безразмерном виде. Для этого достаточно заменить абсолютные значения отклонений входной и выходной величин относи тельными:

Xвых=ΔθП/θП0;	Xвх=Δi/i0.

Разделив обе части дифференциального уравнения на θП0, получим дифференциальное уравнение в безразмерной нормализованной форме:

(C/KS)(dy/dt)+y=(2i02R/KSθП0)x.					(6)

Введем следующие обозначения:

T=C/KS, – постоянная времени печи, с; k=2i02R/KSθП0— коэффициент передачи (безразмерный).

С учетом введенных обозначений уравнение динамики объекта — электрической печи имеет вид:

T(dy/dt)+y=kx.

Произведя преобразование Лапласа этого уравнения можно получить передаточную функцию электрической печи сопротивления

Wэп(p)=kTp+1.						(7)

3.8. Критерии устойчивости

3.8.1.Критерий Гурвица.

Пример 1. Пусть передаточная функция разомкнутой системы слежения за соотношением  углов поворота  приводов главного движения и подачи  имеет следующий вид:

WP(p)=KY1KY2KTPKДKTГp(TTPp+1)(TЯp+1)(TМp+1).				(1)

Для этого случая передаточная функция  замкнутой системы

Ф(p)=WP(p)1+WP(p)=KPp(TTPp+1)(TЯp+1)(TМp+1)+KP,		(2)

где KP=KY1KY2KTPKДKTГ– коэффициент усиления разомкнутой системы.

Характеристическое уравнение имеет вид

D(p)=(TTP⋅TЯ⋅TM)p4+(TTP⋅TЯ+TTP⋅TM+TЯ⋅TM)p3++(TTP+TЯ+TM)p2+p+Kp=a4p4+a3p3+a2p2+a1p+a0=0.	(3)

Пусть параметры системы имеют следующие значения: КУ1=1.0; КУ2=10; КТР=10; КД=1.26 рад/сВ ; КДос=1.0 В/рад; ТТР=0.003с; ТЯ=0.05с; ТМ=0.15с. Тогда  Кр=126 с-1.

a4=(TTP⋅TЯ⋅TM)=0.003⋅0.05⋅0.15=2.25⋅10−5с3;a3=(TTP⋅TЯ+TTP⋅TM+TЯ⋅TM)=0.003⋅0.05+0.003⋅0.15+0.05⋅0.15=8.1⋅10−3с2;a2=(TTP+TЯ+TM)=0.003+0.05+0.15=0.203с;a1=1;a0=Kp=126с−1.

В соответствии с критерием Гурвица его определители соответственно равны

Δ1=a2=0.203>0 ;

Δ2=a3a1a4a2=a3⋅a2−a1⋅a4=8.1⋅10−3⋅0.203−1⋅2.25⋅10−5≈1.62⋅10−3>0

Δ3=a3a10a4a2a00a3a1=a1⋅Δ2−a3⋅(a0⋅a3)=1⋅1.62⋅10−3−(8.1⋅10−3)2⋅126=−6.65⋅10−3<0

Δ4=a0Δ3=126⋅(−6.65⋅10−3)<0

Поскольку третий и четвертый определители системы меньше нуля, то замкнутая система не устойчива.

3.8.2.Анализ корней характеристического уравнения замкнутой системы.

Пример 2.

Пусть в рассматриваемом примере термического агрегата исполнительный орган, т.е. нагреватель, обладает определенной инерционностью Tио. Его передаточная функция:

Wио(p)=kиоTиоp+1.

Тогда передаточная функция замкнутой системы:

Фз(p)=kсу(Tp+1)(Tиоp+1)+kсу⋅kдkраз.

В этом случае мы придем к следующему виду передаточной функции замкнутой системы:

Ф3=КсуТ'2р2+ξ3Т'р+1,

где Т'=Т⋅Тио1+Краз,	ξ=Т+Тио2(1+Краз)⋅Т',	К'су=Ксу1+Краз.

Проанализируем корни характеристического уравнения.

p1,2=1Т(−ξ±ξ2−1).

При любом значении ξ  1 получаем два действительных корня, которые меньше нуля; когда ξ 1, то получаем два комплексно-сопряженных числа, у которых действительная часть всегда  0, т.е. система устойчива. В этом случае вид переходного процесса для комплексно-сопряженных корней записывается следующим образом:

tвых(t)=A[1−e−ξTt⋅sin(βt+ϕ)],

где β=1Tξ2−1,	 ϕ=arctgξ2−1λ, ξ	- степень затухания, А– установившееся значение температуры при выбранных управляющих воздействиях.

3.8.3. Критерий Михайлова

Пример3.

Проанализируем устойчивость  системы управления, рассмотренной в примере 1,  с помощью критерия Михайлова. Вектор Михайлова примет следующий вид

D(jω)=a4(jω)4+a3(jω)3+a2(jω)2+a1(jω)+a0=a4ω4−ja3ω3−a2ω2+ja1ω+a0=Re(ω)+jIm(ω).			(4)

Подставляя в (4) соответствующие числовые значения получим

Re(ω)=a4ω4−a2ω2+a0=2.25⋅10−5⋅ω4−1.62⋅10−3⋅ω2+126;Im(ω)=−a3ω3+a1ω=−8.1⋅10−3⋅ω3+1⋅ω.

На основании полученных зависимостей можно построить годограф Михайлова на комплексной плоскости (рис.1)

Из анализа поведения годографа видно, что нарушена последовательность обхода квадрантов. Он не прошел через 2-й квадрант, хотя порядок системы равен 4. Это подтверждает ранее полученное заключение о неустойчивости рассматриваемой системы.

Re()

Im()

Рис.1. Годограф Михайлова для системы слежения за соотношением  углов поворота  приводов главного движения и подачи

3.8.4. Критерий Найквиста.

Пример4

Комплексная частотная характеристика системы (1) может быть получена путем замены р = j в передаточной функции разомкнутой системы. Она представлена следующим образом

W(jω)=Wp(jω)=Re(ω)+jIm(ω)=A(ω)⋅eiϕ(ω).				(5)

Для системы с передаточной функцией (1)

WP(jω)=Kp(a4ω4−a2ω2)+j(a1ω−a3ω3).

Тогда для алгебраической формы записи годографа

Re(ω)=Kp(a4ω4−a2ω2)(a4ω4−a2ω2)2+(a1ω−a3ω3)2=126⋅(2.25⋅10−5⋅ω4−1.62⋅10−3⋅ω2)(2.25⋅10−5⋅ω4−1.62⋅10−3⋅ω2)2+(ω−8.1⋅10−3⋅ω3)2;Im(ω)=−Kp(a1ω−a3ω3)(a4ω4−a2ω2)2+(a1ω−a3ω3)2=−126⋅(ω−8.1⋅10−3⋅ω3)(2.25⋅10−5⋅ω4−1.62⋅10−3⋅ω2)2+(ω−8.1⋅10−3⋅ω3)2.

На основании полученных выражений любым из известных методов, например с помощью пакета программ Mapl или в ручную, можно построить в комплексной плоскости соответствующий годограф (см. рис. 2). Диапазон изменения частоты следует выбирать исходя из значений постоянных времени, например 1/Т1<<1/T3.

Из анализа годографа Найквиста видно, что он охватывает точку с координатами (-1, j0). Это подтверждает ранее полученное заключение о неустойчивости рассматриваемой системы.

Re()

Im()

Рис.2. Годограф Найквиста для системы слежения за соотношением  углов поворота  приводов главного движения и подачи

3.8.5. Критерий, основанный на логарифмических частотных характеристиках.

Пример 5.

Пусть, например, требуется провести анализ исходной системы (рис.5), например, с помощью частотного метода, основанного на логарифмических частотных характеристиках системы [6]. Передаточная функция разомкнутой системы примет вид

WP(p)=KY1KY2KTPKДKTГ(TTPp+1)(TЯp+1)(TМp+1).			(6)

Пусть параметры системы имеют следующие значения: КУ1=1.0; КУ2=10; КТР=10; КД=1.26 рад/с×В ; КДос=1.0 В/рад; ТТР=0.003с; ТЯ=0.05с; ТМ=0.15с. Тогда  Кр=126 .

Построенная в асимптотах ее логарифмическая амплитудно- фазо-частотная характеристика (рис. 9) позволяет сделать вывод, что система минимально-фазовая с разомкнутой частью, находящейся в близи границы устойчивости, запасы по модулю и фазе отсутствуют L1(). Это требует проведения соответствующей коррекции. Интересно заметить, что уменьшение коэффициента усиления до  Кр=12 приводит  ее в устойчивое состояние (L2()) с запасами по модулю  L=15.6 дБ и по фазе = 32°. Однако, как будет показано ниже (п. 5.2) в результате  этого снижается точность регулирования до с0=1(1+Кр)=0.077, что является совершенно не допустимым.

Несколько более высокую точность позволяет получить построение ЛАЧХ с помощью прикладных пакетов программ, например Mapl, для статической системы с Кр=126 см. рис.10.

Рис. 3. Логарифмические  частотные характеристики исходной разомкнутой системы в асимптотах

Задание. Всеми перечисленными методами определить устойчивость астатической системы 3-го порядка с параметрами заданными преподавателем.

3.9. Отработка линейной системой управления входного сигнала с аддитивной помехой

Теоретическая часть.

В реальных условиях обработки сигналов с вибродатчиков технологического оборудования с определенной степенью точности можно предположить, что помеха представляет собой белый шум со спектральной плотностью  SF()=const, а полезный сигнал имеет экстремум на некоторой частоте 0, например соответствующей собственной частоте колебаний резца. Его спектральная плотность может быть выражена следующей функцией

SU(ω)=2a2λλ2+(ω−ω0)2.					(1)

Будем также полагать, что полезный сигнал и помеха статистически независимы, тогда их взаимная корреляционная функция равна нулю.  Тогда преобразование Лапласа для ошибки воспроизведения полезного сигнала можно записать следующим образом.

E(p)=(k0e−pτ0−W(p))(U(p)+W(p)F(p))=WU(p)U(p)+WF(p)F(p).

WU(p)=(k0e−pτ0−W(p)); WF(p)=W(p)

Из формулы (1) можно видеть, что поскольку система линейная, то к ней применим метод суперпозиции, и на выходе формируются сигналы соответствующие полезному сигналу и помехе. Причем, если последние статистически независимы, то выходные величины также независимы и их взаимные корреляционные функции и спектральные плотности раны нулю. Тогда

SY(ω)=WU(jω)2SU(ω)+WF(jω)2SF(ω),			(2)

Полученное выражение позволяет определить мощность выходного сигнала

e2(t)=1π0∞SY(ω)dω=1π0∞WU(jω)2SU(ω)dω+1π0∞WF(jω)2SF(ω)dω.	(3)

Для простейшего примера идеального фильтра, имеющего комплексный коэффициент передачи

W(jω)=k0e−jωτ0 при 0≤ω≤ωcp,				(4)

получим

WU(jω)=k0e−jωτ0 −W(jω)=0 при 0≤ω≤ωcp,		(5)

WF(jω)=−W(jω)=−k0e−jωτ0 при 0≤ω≤ωcp,		(6)

Подставляя (5) и (6) в (3), выражаем мощность выходного сигнала

e2(t)=k02πωcp∞SU(ω)dω+k02π0ωcpSF(ω)dω=yU2(t)+yF2(t),		(7)

На основании проведенных исследований видно, что оптимальный фильтр должен иметь частоту среза, доставляющую минимум функционала (7) . В этом случае можно обеспечить максимальную достоверность полезного сигнала, благодаря пропусканию максимально возможного его спектра. В тоже время достигается минимум искажений обусловленных наличием помех в канале измерений, благодаря максимальному практически возможному сокращению спектра его гармоник проходящих на выход системы.

Задание. Определить частоту среза оптимального фильтра для  параметров входного сигнала, заданных преподавателем.

3.10. Модальное управление

Пример 1. Заданы структурная схема и параметры объекта (рис. 1).

xвх                  +         u     k2T2p+1    x2          k1T1p+1        x1

ky

_           _

k2м

k1м

k1=1; T1=0.5; k2=2; T2=1

Рис. 1

Корни характеристического уравнения данного объекта  p1= -1/T1 = -2;  p2 =    -1/T2= -1, следовательно, степень его устойчивости η = 1. Требуется определить коэффициенты обратных модальных связей  k1м,k2м, обеспечивающих желаемые значения корней  p1 = p2  = -3  и соответствующую им степень устойчивости  η = 3  замкнутой системы.

На основании рис. 1 запишем

T1x1+x1=k1x2; T2x2+x2=k2u

Отсюда

x1=−1T1x1+k1T1x2 ;

x2=−1T2x2+k2T2u,

при этом матрицы A  и  b  уравнения (14.1) имеют вид

A =  −1T1kT1 = −22 ;     b =  0 0

Дальнейший синтез модального регулятора выполняем в строгом соответствии с приведенным выше алгоритмом:

- a(p) = (p+2)−2 = p2 +3p+2;

2)                        g(p) = (p - p1)(p - p2) = (p + 3)(p + 3) =p2 + 6p + 9;

3)             k1м=9−2=7;    k2м=6−3=3;   ⇒  kТ=73;

4)                   R=04;       R−1=−18−2−4 ;

5)                   A=01;          b=0;

6)                                      R=01;

7)                  P=RR−1=−18−20;

8)       kT=730.250;   ⇒  k1м=0.25;k1м=1.5

Проверка. Согласно (14.17) вычисляем

G'=−22;   ⇒      g(p) = pE−G' = (p+2) −2

Полученный характеристический полином замкнутой модальной системы совпадает с указанным ранее желаемым полиномом g(p), следовательно, коэффициенты k1м,k2м  определены правильно.

Безынерционные модальные ОС изменяют общий коэффициент передачи системы и тем самым влияют на установившееся значение выходной переменной объекта. Чтобы исключить такое влияние, достаточно на входе системы (рис. 1) установить безынерционный усилитель, коэффициент усиления ky которого определяется из равенства коэффициента усиления kм замкнутой модальной САУ и коэффициента усиления k0 самого объекта:

kм=kyk1k21+k2k2м:1+k1k2k1м1+k2k2м=kyk1k21+k2k1k1м+k2м=k0=k1k2  ⇒

ky=1+k2(k1k1м+k2м)=1+2(1⋅0.25+1.5)=4.5

Пример 2. Пусть как и в предыдущем примере объект представляет собой апериодическое звено второго порядка (рис.  2) с теми же значениями параметров. Отличие же состоит в том, что теперь доступной для управления является только одна выходная переменная объекта x1.

k1 = 1;  T1 = 0.5;  k2 = 2;  T2 =1

Требуется определить коэффициенты k, k1м, k2м,при которых  “стандартный” характеристический полином модальной САУ имел бы ранее принятый вид

g(p) = p2 + g1p + g0 = p2 + 6p + 9

+          u              k1k2T1T2+(T1+T2)p+1       x1

ky

-

k

x2=x1

k2м

p

+

+

k1м

Рис. 2

Представим передаточную функцию объекта в следующей форме

W(p)=b0p2+a1p+a0=k1k2T1T2p2+T1+T2T1T2p+1T1T2=4p2+3p+2

Тогда на основании полученных зависимостей находим искомые коэффициенты

k=1/b0=1/4;

kТ=kТ=‖(g0−a0)(g1−a1)‖=‖(9−2)(6−3)‖=‖73‖   => k1м=7;k2м=3

Таким образом, при тех же параметрах объекта, но измеряемой только одной из его переменных получили увеличенные, по сравнению с примером 1, значения коэффициентов модальных ОС.

Проверка. На основании (14.23) записываем матрицы объекта в нормальной форме

A= 0 1;    b= 0

Далее согласно (14.17) вычисляем

G'=A−bkТ= 0 1

и тогда

pE−G' = p −1

Полученный полином совпадает с ранее принятым “стандартным” характеристическим полиномом g(p), следовательно, коэффициенты k1м, k2мопределены правильно.

Для определения коэффициента усилителя  ky запишем коэффициент передачи всей системы рис. 2 и приравняем его к коэффициенту передачи самого объекта:

kyk1k21+k1k2k1мk=k1k2   ⇒  ky=1+k1k2k1мk=1+1⋅2⋅74=4.5,

т.е. получили то же значение, как и в примере 1, что дополнительно подтверждает правильность вычисленных коэффициентов k,k1м, k2м.

Задание. Определить коэффициенты модального регулятора 1-м и 2-м способом  для  параметров, заданных преподавателем.

3.11. Построение фазовых траекторий для нелинейных систем

Для пояснения принципов построения фазовых траекторий рассмотрим пример регулирования температуры в электрической печи, если уравнение печи имеет вид

Tdθ/dt+θ=−kx,	(1)

где –температура печи, отсчитываемая от заданного ее значения; х— положение регулирующего органа, на пример реостата.

Статическая характеристика регулятора приведена на рис. 17.5, а и записывается следующим образом:

dx/dt=+C при θ>+b, если dθ/dt>0,			(2)

dx/dt=+C при θ>−b, если dθ/dt<0,			(3)

В этом примере + С – постоянная скорость исполнительного механизма в направлении уменьшения подводимой к печи мощности; – С –то же, в направлении увеличения подводимой мощности.

Решение. Дифференцируя уравнение (1) по t и подставляя значения dx/dt, получим два уравнения, описывающих движение системы регулирования температуры при разных положениях контактов реле:

T(d2θ/dt2)+(dθ/dt)=−kC;			(4)

T(d2θ/dt2)+(dθ/dt)=kC.		(5)

Координаты фазовой плоскости х = и h = d/dt.

Если d/dt > 0, то, согласно выражению (5) и рис. 1а, переключение контактов регулятора произойдет при  =+b (линия EF на рис. 1б); если же d/dt < 0, то переключение произойдет при  =–b (линия GH). Справа от

Рис. 1. Статическая характеристика регулятора (а) и фазовый портрет системы регулирования температуры в электрической печи (б)

линии EFGH справедливо уравнение (4), а Слева— (5). Уравнение (4) в новых обозначениях примет вид

Tdh/dt+h=−kC,	(6)

откуда при замене dt = d/h получаем дифференциальное уравнение фазовых траекторий:

Tdh/dθ+h=−kC.	(7)

Интегрирование (7) дает

θ=kCTlnh+kC−Th+C1,		(8)

где C1– произвольная постоянная.

Аналогичным образом слева от линии EFGH получаем уравнение фазовых траекторий

θ=−kCTlnh−kC−Th+C2.		(9)

Каждому значению Сг и С2, определяемому начальными условиями, соответствует определенная кривая на фазовой плоскости (рис. 6.6, б), а совокупность кривых дает фазовый портрет системы. По виду фазового портрета можно судить о характере переходных процессов в нелинейной системе. В частности, в рассмотренном примере в системе возникают незатухающие колебания температуры, поскольку на фазовой плоскости имеется замкнутый контур ABCD, к которому сходятся отдельные фазовые траектории.

Задание. Построить фазовую траекторию системы с параметрами, заданными преподавателем.

3.12.Метод гармонической линеаризации

Пусть передаточная функция линейной части представлена звеном третьего порядка

WЛЧ(p)=k(T1p+1)⋅(T2p+1)⋅T3p					(1)

Значения параметров k, T1, T2 берутся  в соответствии с заданием. Постоянная времени T3=0.1⋅T1. (СИ=0,СД=0,СN=0).

Система исследуется с тремя видами характеристик релейного регулятора – идеальное реле, реле с гистерезисом, реле с зоной нечувствительности.

Для реле, имеющего одновременно гистерезис, высотой с, шириной b и зону нечувствительности величиной d, коэффициенты гармонической линеаризации

q(a)=2Cπa⋅1−b2a2+1−d2a2;	 q1(a)=−2Cπa2(b−d)	(2)

При b=0 и d=0 получаем значения q(a) и q1(a) для идеального реле, при d=0 -для реле с гитерезисом, при b=d – для реле с зоной нечувствительности.

Чтобы решить уравнение (9) графоаналитическим способом необходимо сначала построить годограф видоизмененной нелинейной части

−1WНЧ(a)=RН(a)+j⋅QН(a)					(3)

RН(a)=−q(a)q2(a)+q12(a)						(4)

QН(a)=q21(a)q2(a)+q12(a)						(5)

Для построения частотной характеристики линейной части необходимо осуществить замену р на jω в выражении (1).

В результате получим

WЛЧ(jω)=R(ω)+jQ(ω),					(6)

где

R(ω)=−k(T1+T2)T3⋅(1+T12ω2)⋅(1+T22ω2)						(7)

Q(ω)=−k(1−ω2T1T2)ωT3⋅(1+T12ω2)⋅(1+T22ω2)						(8)

или, представив в показательной форме, будем иметь

WЛЧ(jω)=A(ω)⋅ejϕ(ω)							(9)

где

A(ω)=R2(ω)+Q2(ω)

ϕ(ω)=−arctgQ(ω)R(ω).								(10)

Подставляя (4), (5) и (7), (8) в (17.27) определим амплитуду и частоту автоколебаний

Задание. Определить коэффициенты гармонической линеаризации системы с нелинейностью и параметрами, заданными преподавателем.

.

3.13. Импульсные системы управления

Пример 1. Найдем -изображение единичной ступенчатой функции . Соответствующая ей последовательность идеальных импульсов

| . | (1) |
| --- | --- |

В соответствии с правилом 1 изображение

| . | (2) |
| --- | --- |

Сумму бесконечного ряда (2) можно записать в компактной форме

| , | (3) |
| --- | --- |

Пример 2. Найдем функцию времени , изображение которой

| . | (1) |
| --- | --- |

Делением числителя на знаменатель выражение (1) можно представить в виде ряда

| . | (2) |
| --- | --- |

В соответствии с правилом 2 значения решетчатой функции

| . | (3) |
| --- | --- |

или

| , | (4) |
| --- | --- |

откуда нетрудно установить, что

| . | (5) |
| --- | --- |

Пример 3. Найдем д. п. ф. цепи, состоящей из «ключа» и инерционного звена первого порядка (без фиксатора на его входе):

| . | (1) |
| --- | --- |

Весовая функция звена

|  | (2) |
| --- | --- |

или

| . | (3) |
| --- | --- |

Согласно табл. Z-преобразованй д. п. ф. цепи

| . | (4) |
| --- | --- |

Для сравнения приведем д. п. ф., для случая, когда на входе звена  включен фиксатор:

| . | (5) |
| --- | --- |

Пример 4. Определим точную и приближенные д. п. ф. импульсной цепи, состоящей из "ключа", фиксатора (16.8) и идеального интегратора

| . | (1) |
| --- | --- |

Согласно (16.37) и табл. (16.1 точная д. п. ф.

| . | (2) |
| --- | --- |

Подстановка (16.36) дает для рассматриваемой цепи с фиксатором следующую приближенную д. п. ф.

| , | (3) |
| --- | --- |

а подстановка Тастина (16.37) - более сложную, но более точную д. п. ф.

| . | (4) |
| --- | --- |

. Пример 5. Определим характеристики замкнутой импульсной системы, разомкнутый контур которой соответствует цепи, рассмотренной в примере 4.

Подставляя точную д. п. ф. (16.37) в формулы (16.43) и (16.44), получим соответствующие д. п. ф. замкнутой системы:

| ; | (1) |
| --- | --- |

| . | (2) |
| --- | --- |

Характеристическое уравнение системы

| . | (3) |
| --- | --- |

Найдем операторное уравнение динамики системы по каналу . Разделив предварительно числитель и знаменатель д. п. ф. (16.67) на , получаем

| . | (4) |
| --- | --- |

Уравнению ошибки соответствует разностное уравнение в рекуррентной форме (при ):

| . | (5) |
| --- | --- |

4.	Контрольные мероприятия

Практические работы засчитываются после проверки преподавателем отчёта и контрольного опроса. Предусмотрена следующая балльная оценка лабораторных работ:

Практическая работа  оцениваются по 1 баллу.. При сдаче практических работ после окончания аудиторных занятий баллы не начисляются.

Невыполнение практических работ в срок до дня зачета означает недопуск студента к зачету независимо от результатов аттестаций в семестре

4.БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

- Основная литература

|  | Игнатов, В.Г. Теория управления : курс лекций / В.Г.Игнатов,Л.Н.Албастова .— М.;Ростов н/Д : МарТ, 2010 .— 464с. : ил. — (Учебный курс) .— Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-241-00650-8 /в пер./ : 123.50.. (11 экз.) |
| --- | --- |
|  | Теория автоматического управления: Учебник для вузов / В.Н.Брюханов,М.Г.Косов,С.П.Протопопов и др.;Под ред.Ю.М.Соломенцева .— 4-е изд.,стер. — М. : Высш.шк., 2009 .— 268с. : ил. — (Технология,оборудование,автоматизация машиностроит.производств) .— Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-06-003953-6 /в пер./ : 85.80. (5 экз.) |
|  | Мирошник, И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы : учеб.пособие для вузов / И.В.Мирошник .— М.[и др.] : Питер, 2005 .— 336с. : ил. — (Учебное пособие) .— Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-469-00350-7 /в пер./ : 149.60. (5 экз.) |
|  | Юревич, Е.И. Теория автоматического управления : учебник для вузов / Е.И.Юревич .— 3-е изд. — СПб. : БХВ-Петербург, 2007 .— 560с. : ил. — Библиогр.в конце кн. — ISBN 978-5-94157-809-2 /в пер./ : 489.00. (1 экз.) |
| 5. | Певзнер, Л.Д. Практикум по теории автоматического управления : учеб.пособие для вузов / Л.Д.Певзнер .— М. : Высш.шк., 2006 .— 590с. : ил. — Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-06-004430-0 /в пер./ : 297.50. (2 экз.) |

- Дополнительная литература

|  | Пупков, К.А. Методы классической и современной теории автоматического управления. В 3 т. : Учебник. Т.2. Синтез регуляторов и теория оптимизации систем автоматического управления / К.А.Пупков,Н.Д.Егупов,А.И.Баркин и др.;Под.ред.Н.Д.Егупова .— М. : МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2000 .— 736с. (20экз) |
| --- | --- |
|  | Пупков, К.А. Методы классической и современной теории автоматического управления. В 3 т. : Учебник. Т.3. Методы современной теории автоматического управления / К.А.Пупков,Н.Д.Егупов,А.И.Баркин;Под.ред.Н.Д.Егупова .— М. : МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2000 .— 748с. (20 экз.) |
|  | Фельбаум, А. А. Методы теории автоматического управления / А. А. Фельбаум, А. Г. Бутковский .— М. : Наука, 1971 .— 743 с. (5экз) |
|  | Кижаев, С.А. Аналитические методы синтеза систем автоматического управления / С.А.Кижаев .— Самара : Научно-технический центр, 2006 .— 98с. : ил. — Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-98229-109-9 : 50.00 (2 экз.) |

- Периодические издания

|  | Мехатроника. Автоматизация.Управление : теоретический и прикладной научно-технический журнал.— М. : Новые технологии, .— ежемесячно .— ISSN 1684-6427. |
| --- | --- |
|  | Проблемы теории и практики управления : международный журнал.— М., — ISSN 0234-4505. |
|  | Автоматика и телемеханика / РАН — М. : Наука, — Основан в 1936г. — ежемесячно .— ISSN 0005-2310. |

- Интернет-ресурсы

|  | http://acc.tula.ru – Обучающий портал кафедры АСС. |
| --- | --- |
|  | http://window.edu.ru/ – Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" |
|  | «Библиотех» Электронно-библиотечная среда http://www.bibliotech.ru/ |
|  | Classic-3.2 |
|  | Matlab |
|  | http://www.plm-forum.ru |

- Методические указания к лабораторным занятиям

|  | Теория автоматического управления. Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу " Теория автоматического управления". ТулГУ, 2014. (ресурс кафедры) |
| --- | --- |

- Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы

|  | Теория автоматического управления. Методические указания для выполнения курсовой работы. ТулГУ, 2014. (ресурс кафедры) |
| --- | --- |
|  | Теория автоматического управления. Методические указания по самостоятельной работе студентов. ТулГУ, 2014. (ресурс кафедры) |