1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине, установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины, а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения  представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)

1. Назовите виды устройств связей в многокаскадных усилителях, приведите с пример структурных схем.

2. Какие устройства осуществляют сжатие и растяжение динамического диапазона сигнала, опишите функциональную схему?

3. На чем основан принцип действия диэлектрических световодов, приведите пример использования световодов в радиолокационных системах.

4. Назовите, основные характеристики световодов, особенности построения систем на их основе

5. Что определяет модовый состав волны в световоде, как это влияет на разработку лазерных систем.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)

1. Назовите недостатки торцевых методов возбуждения световодов, как они влияют на разработку лазерных систем.

2. Назовите недостатки дифракционных методов возбуждения световодов, как они влияют на разработку лазерных систем.

3. Назовите недостатки призменных методов возбуждения световодов, как это учитывается при разработке лазерных систем.

4. Назовите методы, используемые для создания пассивных элементов интегральной оптики, приведите пример структурной системы на основе пассивных элементов

5. Какие разновидности лазерных локационных систем Вы знаете?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)

1. Чему равна числовая апертура плоского диэлектрического световода, если показатель преломления световода n1 =1,43,  показатель преломления подложки   n2= 1,38, а показатель преломления среды  n0= 1,0 (S – поляризация излучения), приведите пример структурной схемы системы содержащий диэлектрический световод.

2. Чему равна числовая апертура плоского диэлектрического светово-да, если показатель преломления световода n1 =1,51,  показатель преломления подложки   n2= 1,47, а показатель преломления среды  n0= 1,0 (S – поляризация излучения), приведите пример структурной схемы системы содержащий диэлектрический световод.

3. Чему равна числовая апертура плоского диэлектрического световода, если показатель преломления световода n1 =1,47, показатель преломления подложки   n2= 1,43, а показатель преломления среды  n0= 1,0 (S – поляризация излучения) , приведите пример структурной схемы системы содержащий диэлектрический световод.

4. Чему равна числовая апертура плоского диэлектрического световода, если показатель преломления световода n1 =1,62, показатель преломления подложки   n2= 1,38, а показатель преломления среды  n0= 1,0 (S – поляризация излучения), приведите пример структурной схемы системы содержащий диэлектрический световод.

5. Чему равна числовая апертура плоского металл-диэлектрического световода с показателем преломления n1 =1,75, расположенного на подложке с показателем преломления n2= 1,72 (p – поляризация излучения), приведите пример структурной схемы системы содержащий металл-диэлектрический световод.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)

1. Назовите достоинства оптического диапазона электромагнитных волн, как это учитывается при моделировании лазерных локационных систем

2. Назовите достоинства волоконно-оптических систем, приведите примеры программ моделирования.

3. Укажите основные устройства интегральной оптики, укажите особенности моделирования лазерных систем.

4. Назовите, устройства, которые используется в волоконно-оптических системах для передачи излучения, укажите методы их моделирования.

5. Какие типы оптических волноводов и методы их моделирования Вы знаете.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2)

1. Чему равна числовая апертура волоконного диэлектрического световода, если показатель преломления сердечника световода n1 =1,51, а показатель преломления оболочки   n2= 1,47, промоделируйте процесс распространения света используя программы компьютерного моделирования.

2. Назовите методы, используемые для создания пассивных элементов интегральной оптики,

3. Чему равна числовая апертура волоконного диэлектрического световода, если показатель преломления сердечника световода n1 =1,51, а показатель преломления оболочки   n2= 1,505, промоделируйте процесс распространения света используя программы компьютерного моделирования.

4. Чему равна числовая апертура волоконного диэлектрического свето-вода, если показатель преломления сердечника световода n1 =1,47, а показатель преломления оболочки   n2= 1,46, промоделируйте процесс распространения света используя программы компьютерного моделирования.

5. Чему равна числовая апертура волоконного диэлектрического свето-вода, если показатель преломления сердечника световода n1 =1,76, а показатель преломления оболочки   n2= 1,38, промоделируйте процесс распространения света используя программы компьютерного моделирования.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3)

1. Назовите условие поперечного резонанса в плоском световоде, какие методы моделирования Вы знаете

2. Назовите основные составляющие дисперсии направляемых мод

3. Укажите какие типы моду могут существовать в полосковых световодах, приведите пример моделирования типов мод.

4. На чем основан принцип работы связанных полосковых световодов, укажите основные типы устройств возбуждения плоских световодов и методы их моделирования.

5. Что необходимо сделать для обеспечения высокой эффективности торцевого возбуждения плоских и полосковых световодов, укажите методику моделирования

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)

1.	Определить длину L1 (в км) регенерационного участка ВОСП исходя из затухания, если Q=60 дБ, число np=6 строительная длина ВОЛС lc=2 км, удельное затухание в волокне Dв= 1.5 дБ/км, потери в разъемном соединении Dр= 1 дБ, неразъемном Dн= 0.5 дБ, приведите структурную схему системы

2.	Определить длину L2 (в км) регенерационного участка ВОСП исходя из полосы пропускания, если R=150 Mбит/c, удельное уширение им-пульса 0.2 нс/км, код RZ:В, приведите структурную схему системы.

3.	Чему равно ожидаемое быстродействие ВОСП, если быстродействие ПОМ 1 нс, быстродействие ПРОМ 1 нс, длина участка ретрансляции 10 км, а дисперсия волокна 1 нс/км, приведите структурную схему системы.

4.	Чему равна полная скорость передачи информации В в мультиплексной системе, имеющей 8 каналов при скорости передачи информации в одном канале 100 Мбит/с, приведите структурную схему системы.

5.	Чему равна центральная длина волны  излучения полупроводникового лазера с шириной запрещенной энергетической зоны полупроводникового материала 0.6 эВ, приведите структурную схему системы

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)

1.	Чему равно ожидаемое быстродействие ВОСП, если быстродействие ПОМ 3 нс, быстродействие ПРОМ 5 нс, длина участка ретрансляции 100 км, а дисперсия волокна 0.5 нс/км, приведите структурную схему системы

2.	Определите параметр градиентного волокна с параболическим профи-лем и параметрами n1=1.51,  n2=1.505,  a=10 мкм  на длине волны 1.3 мкм, приведите структурную схему системы.

3.	Определите параметр двухслойного волокна с параметрами n1=1.51,  n2=1.509,  a=10 мкм  на длине волны 1.5 мкм., приведите структурную схему системы с использование данного волокна.

4.	Чему равна центральная длина волны оптического резонатора с распределенной связью на дифракционной Брэгговской решетке полупроводникового лазера, если шаг решетки 0.2 мкм, эффективный показатель преломления полупроводника 6, порядок дифракции 2, укажите при проектировании каких лазерных систем используются данные элементы.

5.	Чему равна полная скорость передачи информации В в мультиплексной системе, имеющей 40 каналов при скорости передачи информации в одном канале 155 Мбит/с приведите структурную схему системы.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)

1. Опишите поляризацию лазерного излучения, укажите методы оценки критериев качества лазерного излучения.

2. Приведите представление волнового уравнения для световой монохроматической и однородно поляризованной волны с малой расходимостью в параксиальном приближении, укажите критерии качества.

3.  Приведите количественную оценку пространственной когерентности, выделите основные критерии качества.

4. Дайте описание с помощью матрицы когерентности преобразования излучения оптической системой.

5.  Раскройте метод Джонса представления поляризованного излучения при проектировании лазерных систем.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)

1.	Укажите преимущества лазерных систем передачи над классическими, поясните на примере результатов моделирования

2.	В каких режимах может работать p-i-n фотодиод, укажите методики его моделирования.

3.	Определите, от каких факторов зависит спектральная чувствительность фотодиодов.

4.	Укажите какие достоинства имеют лавинные фотодиоды по сравнению с p-i-n фотодиодами, поясните на примере результатов моделирования.

5.	Определить количество N мод, направляемых однородным двухслойным световодом с параметрами: nc = 1.4665, n0 = 1.452, радиус сердечника a=25мкм, длина волны 0,84 мкм, выполните компьютерное моделирование.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2)

1.	Чему равно поперечное волновое число в плоском металлическом световоде при n1 =1,51; d2= 2 мкм; 0= 0,5 мкм; m=2; поляризация – S, произведите компьютерное моделирование.

2.	Чему равна числовая апертура плоского металло-диэлектрического световода с показателем преломления n1 =1,72,  расположенного на подложке с показателем преломления n2= 1,61  (p – поляризация излучения) , произведите компьютерное моделирование.

3.	Чему равна числовая апертура плоского диэлектрического световода, если показатель преломления световода n1 =1,43,  показатель преломления подложки   n2= 1,38, а показатель преломления среды  n0= 1,0 (S – поляризация излучения) , произведите компьютерное моделирование.

4.	Определите число направляемых мод, которые могут распространять-ся в двухслойном волокне с параметрами n1=1.51,  n2=1.5,  a=5 мкм  на длине волны 1.3 мкм, произведите компьютерное моделирование.

5.	Определить длину L1 (в км) регенерационного участка ВОСП исходя из затухания, если Q=60дБ, число np=2 строительная длина ВОЛС lc=2 км, удельное затухание в волокне  0.5 дБ/км, потери в разъемном соединении  1дБ, неразъемном  2дБ, , произведите компьютерное моделирование.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3)

1. Приведите пример схемы усилителя с распределенным усилением, выполните его моделирование.

2. Приведете пример схемы генератора с внешним возбуждением, выполните его моделирование.

3. Опишите свойство когерентности световых волн, выполните его моделирование.

4. Что называют пространственной когерентностью световых волн, опишите методику моделирования

5. Дайте определение поляризации лазерного излучения, опишите методику моделирования