МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Тульский государственный университет»

Политехнический институт

Кафедра «Механика и процессы пластического формоизменения»

Утверждено на заседании кафедры «Механика и процессы пластического формоизменения» «18» января 2023 г., протокол № 2

Заведующий кафедрой ________________ С.Н. Ларин

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ
 ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

«Проектирование механических передач и соединений»

основной профессиональной образовательной программы

высшего образования – программы магистратуры

по направлению подготовки

15.04.01 Машиностроение

с направленностью (профилем)

Машиностроительные технологии и оборудование

Форма обучения: очная

Идентификационный номер образовательной программы: 150401-01-23

Тула 2022

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Разработчик(и):

_____ Плясов А.В. доц. каф. ПМДМ, к.т.н ________                _______________

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)	(подпись)

1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы. Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

1 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-5.1)

1. Классификация приводов, используемых в различных отраслях машиностроения

2. Типовые схемы приводов с последовательным и параллельным соединением;

3. Достоинства и недостатки: цилиндрических, конических, червячных, волновых и планетарных передач.

4. Цилиндрические зубчатые передачи с примерами устройства

5. Планетарные передачи с примерами устройства

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-5.2)

1. Применение методов исследования и принятых методик проектирования зубчатых передач

2. Комбинирование схемы приводов для уменьшения габаритно-массовых характеристик;

3. Снижение влияния недостатков: цилиндрических, конических, червячных, волновых и планетарных передач при использовании их в приводах.

4. Обоснование достоинств: цилиндрических, конических, червячных, волновых и планетарных передач при использовании их в приводах

5. Выявление главных критериев работоспособности и надежности зубчатых передач

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-5.3)

- Специфика применения волновых зубчатых передач в приводах

- Состав и назначение элементов привода

- Функциональные схемы приводов. Составление схем в программе

- Ошибки составления схемы. Составление цифрового двойника

- Обзор конструкторских решений в мире. База данных статей

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-12 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-12.1)

1. Понятие «Индустрия 4.0 или четвертая промышленная революция.

2. Концепции Индустрии 4.0.

3. Тенденции развития проектирования и производства в условиях четвертой промышленной революции.

4. Компетенции сотрудников в условиях четвертой промышленной революции.

5. Характеристика сквозных цифровых технологий.

6. Обзор ключевых научно-технических направлений, оказывающих наибольшее существенное влияние на развитие рынков.

7. Компоненты машиностроения как пример сквозных цифровых технологий.

8. Подходы к формированию стратегической программы цифровой трансформации предприятия.

9. Сквозные цифровые технологии и основные барьеры их развития.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-12 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-12.2)

1. Технологии промышленного интернета вещей.

2. Технологии больших данных.

3. Большие данные в контексте цифровой экономики.

4. Перспективы развития проектирования машин с учетом применения сквозных технологий.

5. Понятие «цифровой двойник» (digital twin).

6. Процесс внедрения на предприятии VR-технологий.

7. Введение, базовые принципы, стандарты, архитектура IoT.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-12 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-12.3)

1. Составление альтернативных схем привода технологической машины на основе существующей схемы для снижения габаритов и массы

2. Составление альтернативных схем привода транспортной машины на основе существующей схемы для повышения коэффициента полезного действия

3. Составление альтернативных схем привода водного или подводного транспорта на основе существующей схемы для снижения вибраций и шума

4. Повышение надежности и ресурса летательного аппарата путем замены зубчатых колес с одинаковыми габаритными размерами.

- 3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.1)

1. У какой передачи передаточное отношение будет отрицательным?

Ответы:

1.Цилиндрическая передача внешнего зацепления

•	2. Цилиндрическая передача внутреннего зацепления

•	3. Реечная передача при ведущем колесе

•	4. Реечная передача при ведущей зубчатой рейке

2. Какие передачи применяются для передачи движения между валами, оси которых параллельны?

Ответы:

•	Цилиндрические

•	Конические

•	Червячные

•	Гипоидные

3. Что означает величина "X" в выражении: X = 1,25 m ?

Ответы:

•	Толщину зуба по делительной окружности

•	Высоту головки зуба нормального зубчатого колеса

•	Высоту ножки зуба нормального зубчатого колеса

•	Шаг зацепления

4. Какие участки сопряженных профилей зубьев передачи внешнего зацепления более всего подвержены износу?

Ответы:

•	Эвольвентные участки головок зубьев

•	Эвольвентные участки ножек зубьев

•	Участки, прилегающие к полюсу зацепления

•	Неэвольвентные участки

5. Какое утверждение является неправильным?

Ответы:

•	Дуги зацепления - это дуги начальных окружностей

•	Дуги зацепления - это дуги основных окружностей

•	Дуги зацепления равны между собой

•	Путь зуба по дуге начальной окружности за время зацепления одной пары зубьев называется дугой зацепления

6. Для какой передачи коэффициент перекрытия равен сумме торцового и осевого коэффициентов перекрытия?

Ответы:

•	Цилиндрической прямозубой внешнего зацепления

•	Цилиндрической косозубой внешнего зацепления

•	Цилиндрической прямозубой внутреннего зацепления

•	Цилиндрической косозубой внутреннего зацепления

7. Чему равно (по модулю) передаточное отношение зубчатой пары, если угловая скорость ведущего колеса равна 1000 об/мин, а угловая скорость ведомого - 500 об/мин?

Ответы:

•	i = 0,5

•	i = 2,0

•	i = 5,0

•	i = 10,0

8. Чему равен угол зацепления равносмещенной косозубой передачи в торцовом сечении?

Ответы:

•	Больше угла профиля ИПРК

•	Меньше угла профиля ИПРК

•	Равен углу профиля ИПРК

•	Равен углу зацепления прямозубой передачи

- Какой способ изготовления зубчатых колес обеспечивает наибольшую точность?

Ответы:

•	Литье

•	Штамповка

•	Нарезание на станках

•	Накатка

- Какой инструмент применяют для образования профилей зубьев по методу обкатки?

Ответы:

•	Долбяк

•	Дисковую фрезу

•	Червячную фрезу

•	Инструментальную рейку

- На каких станках производится нарезание зубьев методом обкатки с помощью инструментальной рейки?

Ответы:

•	Зубофрезерных

•	Зубострогальных

•	Зубодолбежных

•	Универсальных фрезерных

- По какой прямой на рейке толщина зуба равна ширине впадины?

Ответы:

•	Граничной

•	Делительной (средней, модульной)

•	Вершин зубьев

•	Впадин

- Какие окружности не изменяются при нарезании колеса со смещением?

Ответы:

•	Делительные

•	Вершин зубьев

•	Основные

•	Впадин

- Как влияет коэффициент смещения на изгибную прочность зубьев колеса с внешними зубьями?

Ответы:

•	С увеличением коэффициента смещения изгибная прочность зубьев повышается

•	С увеличением коэффициента смещения изгибная прочность зубьев снижается

•	Коэффициент смещения не влияет на изгибную прочность зубьев

•	С уменьшением коэффициента смещения изгибная прочность зубьев повышается

- В какой передаче начальные окружности совпадают с делительными?

Ответы:

•	В равносмещенной

•	В нулевой

•	В неравносмещенной

•	Совпадают всегда

- Какая информация справедлива.?

Ответы:

1. эвольвента не имеет точек внутри основной окружности

2. нормаль к эвольвенте в любой ее точке является касательной к основной окружности

3. длина касательной от точки касания до эвольвенты является радиусом кривизны эвольвенты

4. инволюта – это основная окружность по отношению к эвольвенте

17. Какое из утверждений справедливо?

Ответы:

1. Паразитные колеса в рядовом зацеплении дают возможность изменить направление вращения ведомого звена

2.     Паразитные колеса в рядовом зацеплении не влияют на величину передаточного отношения

3.     Паразитные колеса в рядовом зацеплении дают возможность уменьшить габаритные размеры механизма

4.     Паразитные колеса в рядовом зацеплении увеличивают потери на трение

- Одинаковыми должны быть такие параметры зубчатых колес, находящихся в зацеплении?

•	Коэффициент смещения

•	Диаметр делительных окружностей

•	Модуль

•	Угол профиля

•	Толщина зуба по делительной окружности

- Какие параметры зубчатых колес не зависят от смещения инструмента при нарезке?

•	Диаметр делительной окружности

•	Диаметр основной окружности

•	Толщина зуба по делительной окружности

•	Межосевое расстояние

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.2)

- Программа KissSoft. Каким блоком моделируется цилиндрическое зубчатое зацепление?

- Программа KissSoft. Каковы базовые панели настройки для моделирования цилиндрического зубчатого зацепления?

- Программа KissSoft. Как проверить работоспособность модели зубчатого механизма?

- Программа KissSoft. Как экспериментально проверить реальное передаточное отношение моделируемой зубчатой передачи?

- Программа KissSoft. Как изменить направление вращения валов моделируемого механизма?

- Программа KissSoft. Как рассчитываются радиусы делительных окружностей цилиндрических зубчатых колес?

- Программа KissSys. Сколько степеней свободы имеет схема и сколько приводов для него необходимо использовать?

- Программа KissSoft. Каковы габариты и масса зубчатой передачи?

- Программа KissSys. Какие взаимосвязи можно организовать?

- Программа KissSoft. Как задать гистограмму нагружения передачи и привода?

- Программа KissSoft. Какие панели меню используются для построения плоских и трехмерных графиков изменения показателей качества зацепления?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-12 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-12.2)

1. Программа для разработки моделей привода KissSys. Где можно скачать дополнительные конфигурации для контактного анализа и обновления?

2. Программа для разработки моделей привода KissSys. Для чего нужен модуль макрогеометрия зубчатой передачи?

3. Программа для разработки моделей привода KissSys. Можно ли создать группу своих материалов колес, отсутствующих в прикладных библиотеках материалов?

4. Программа для разработки моделей привода KissSys. Можно ли применить упрощенные изображения зубчатых колес и подшипников?

5. Программа для разработки моделей привода KissSys. Можно ли самому создать свои собственные библиотеки моделей зубчатых передач для внедрения в существующие модели приводов?

6. Программа для разработки моделей привода KissSys. Имеет ли значение буквы имени элемента привода?

7. Программа для разработки моделей привода KissSys. Как удалить библиотеку?

8. Программа для разработки моделей привода KissSys. Можно ли редактировать условия стандартной операции?

9. Программа для разработки моделей привода KissSys. Как можно вывести модель на сохранение без установки дополнительных приложений?

10. Программа для разработки моделей привода KissSys. Можно ли при помощи команд клавиатуры вывести документ на печать?

11. Программа для разработки чертежей Компас–3D. Какие недостатки при выводе на печать документов без предварительного просмотра?

12. Программа для разработки чертежей Компас–3D. Для чего нужен предварительный просмотр?

13. Программа для разработки чертежей Компас–3D. Можно ли вручную задать масштаб при выводе на печать?

14. Программа для разработки чертежей Компас–3D. Можно и автоматически подогнать масштаб?

15. Программа для разработки чертежей Компас–3D. Какие недостатки при ручном задание масштаба?

16. Программа для разработки чертежей Компас–3D. Можно ли распечатать фрагмент чертежа?

17. Программа для разработки чертежей Компас–3D. Для чего нужна специальная печать?

18. Программа для разработки чертежей Компас–3D. Что нужно для того чтобы сохранить чертеж в виде картинки?

19. Программа для разработки чертежей Компас–3D. Можно ли в КОМПАСе сохранить чертеж в формате JPEG?

20. Программа для разработки чертежей Компас–3D. Можно ли просматривать и печатать чертежи без установленной программы КОМПАС?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-5.2)

1. Программа для разработки моделей привода KissSys. Для чего предназначена функция KSys3Dview?

2. Программа для разработки чертежей Компас–3D. Для каких целей используется программа КОМПАС-GEARS?

3. Можно ли программу КОМПАС-GEARS использовать для построения блокирующих контуров?

4. Программа для разработки моделей привода KissSщае. Позволяет ли данная программа рассчитывать конические передачи?

5. Программа для разработки моделей привода KissSoft. Можно ли самому задать в программе материал на основе существующего?

6. Программа для разработки моделей привода KissSys. Как можно просмотреть протокол результаты расчетов и можно ли настроить его шаблон?

7. Программа для разработки чертежей Компас–3D. Для чего предназначена программа КОМПАС-SHAFT2D?

8. Программа для разработки моделей привода KissSoft. Какая практическая ценность комплекса программы.

9. Программа для разработки моделей привода KissSoft. Является ли отдельной программой?

10. Программа для разработки моделей привода KissSoft. Как добавить на вал шпоночный паз?

11. Программа для разработки моделей привода KissSoft. Как приступить к "редактированию" модели, если возникла необходимость добавить или удалить ступень вала?

12. Программа для разработки моделей привода KissSoft. Какие возможности имеет программа?

13. Программа для разработки моделей привода KissSoft. Для чего создаются Имитационную модель привода с зубчатыми передачами?

14. Программа для разработки моделей привода KissSys. Каким путем создается 3D модель?

15. Программа для разработки моделей привода KissSoft. Можно ли использовать 3D модели для моделирования процессов механики жидкости и газа?

16. Программа для разработки моделей привода KissSoft. Можно ли редактировать эскиз?

17. Программа для разработки моделей привода KissSoft. Как построить отверстие на цилиндрической поверхности вала привода?

18. Программа для разработки моделей привода KissSoft. Как построить проточки на поверхности

19. Программа для разработки моделей привода KissSoft. Можно ли рассчитать массу детали?

20. Программа для разработки моделей привода KissSoft. Как изменить цвет детали?